ICS 67.100

CCS X 04

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXXX—XXXX

巴氏杀菌乳生产技术规范

Technical specification for the production of pasteurized milk

（公开征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国畜牧业标准化技术委员会（SAC/TC 274）归口。

本文件起草单位：中国农业科学院北京畜牧兽医研究所、农业农村部奶产品质量安全风险评估实验室（北京）、农业农村部奶及奶制品质量监督检验测试中心（北京）。

本文件主要起草人：

巴氏杀菌乳生产技术规范

范围

本文件规定了巴氏杀菌乳生产的工艺流程、生乳和加工的技术要求。

本文件适用于高温短时间连续法和低温长时间法生产的全脂、脱脂和部分脱脂巴氏杀菌乳。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19063 液体食品包装设备验收规范

GB 19301 食品安全国家标准 生乳

GB 19645 食品安全国家标准 巴氏杀菌乳

GB/T 28118 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 巴氏杀菌乳  pasteurized milk

- 巴氏消毒奶

- 仅以生乳为原料，经巴氏杀菌（见附录A）等生产工艺制得的液体产品。

加工工序流程要求

应符合图1的规定。

┄┄┄虚线框流程为可选工序

图1 巴氏杀菌乳加工工序流程图

加工

设备的清洗消毒

- 5.1.1 清洗

——巴氏杀菌程序完成后，应执行杀菌机清洗程序。

——灌装程序完成后，应执行灌装机清洗程序。

——杀菌机和灌装机等连接活接、均质机减震管，应至少每7 d手动清洗一次。

- 5.1.2 消毒

——启动巴氏杀菌程序前，应执行杀菌机消毒程序。

——启动灌装程序前，应执行灌装机消毒程序。

- 5.1.3 清洗消毒程序验证

——输送生乳前，应确保收奶管道和贮奶仓已经消毒，感官检查无污垢，无清洗剂残留，清洗液pH呈中性。

——启动巴氏杀菌程序前，应确保生产管道、均质机和巴氏杀菌机等已经消毒，检测清洗点，感官检查无污垢，无清洗剂残留，清洗液pH呈中性。

——启动灌装程序前，应确保灌装管道、半成品储存罐和灌装机已经消毒，检测清洗点，感官检查无污垢，无清洗剂残留，清洗液pH呈中性。

——巴氏杀菌程序后清洗设备、灌装程序后清洗设备和手动清洗管件，应无肉眼可见奶垢和杂质。

生乳验收

——应符合GB 19301的规定。

——运抵加工企业后，直至投料加工前，温度应控制在0℃～6℃。

——运抵加工企业后，储存时间应控制在24 h以内。

过滤

可采用单联过滤或双联过滤，过滤网应选用0.180 mm（80目）以上的滤网，过滤网宜一辆运输车更换一次。

暂存

贮奶仓暂存温度应控制在0 ℃～6 ℃，暂存时间宜控制在8 h以内，宜每4 h进行酒精试验和酸度检测，不合格原料不应用于后续生产。标准化前，应进行生乳中菌落总数的检测，应符合GB 19301的规定。

净乳

净乳为可选择工序，宜选用商业化净乳机执行此工序。

标准化

5.6.1 标准化可选用脂肪标准化和蛋白质标准化。脂肪标准化可采用重力分离或离心分离设备，将奶分为“稀奶油”和“脱脂奶”两部分，然后用稀奶油或脱脂奶来调节奶的脂肪含量使其达到设定值。蛋白质标准化首先采用半透膜分离奶组分，以未变性的奶组分调节蛋白质含量使其达到设定值。

5.6.2 启动巴氏杀菌程序后，奶顶水时间应根据管道实际长度和流速确定，确保管道中水完全排空。

均质

均质压力宜控制在18 MPa～25 MPa，均质温度宜控制在55℃～68℃。

杀菌

- 5.8.1 杀菌强度

应符合附录A的要求，杀菌温度不低于对应的温度、杀菌时间不短于对应的时间。

- 5.8.2 设备稳定性

5.8.2.1 安装时需进行杀菌温度、保持温度和保持时间的测试，安装后至少每三个月测试一次。

5.8.2.2 杀菌温度和保持温度波动的绝对偏差为±0.25℃，保持时间波动的相对偏差为+0.3%。

- 5.8.3温度时间对应的工艺曲线图

——新设备、新工艺或设备大修改造时，应制作时间温度对应的工艺曲线图，横坐标为时间（单位为s），纵坐标为温度（单位为℃）。

——工艺曲线图，应从投料加工时开始绘制，每一次升温和降温的热交换，都应标注热交换后达到的温度和所需的时间，见附录B。

冷却

物料出口温度应控制在6℃以下。

半成品储存

半成品储存温度应控制在0℃～6℃，储存时间宜小于12 h。

灌装

5.11.1 包装材料应符合GB/T 28118等标准的规定。

5.11.2 包装设备应符合GB/T 19063的规定。

5.11.3 杀菌后的巴氏杀菌乳可洁净灌装。

5.11.4 启动灌装机前，应确保灌装设备已经消毒合格。

5.11.5 启动灌装机后，奶顶水时间应根据管道实际长度和流速确定，应确保管道中水完全排空。

冷藏

产品灌装下线后，宜在30 min内运到冷库储存，冷库温度应控制在0℃～6℃。

成品的合格放行

成品各项技术指标应符合GB 19645的规定，经检验合格，方可出厂。

附 录 A

（规范性）

巴氏杀菌及其他等效热加工方式要求

A.1 巴氏杀菌温度时间要求

巴氏杀菌指在有效杀灭病原性微生物的同时，产生最低程度的化学、物理以及感官变化的加工方法，应确保达到表A.1中所示之一的温度和时间要求，并保持在该温度或以上至少持续相应的时间，或其他等效热加工方式。

- 表A.1 巴氏杀菌温度时间要求

| 温 度 | 时 间 |
| --- | --- |
| 63℃ | 30 min |
| 72℃~80℃ | 15 s |
| 89℃ | 1.0 s |
| 90℃ | 0.5 s |
| 94℃ | 0.1 s |
| 96℃ | 0.05 s |
| 100℃ | 0.01 s |

A.2 巴氏杀菌乳加工方式的等效评价

巴氏杀菌乳加工方式的等效评价应符合表A.2要求。

- 表A.2  巴氏杀菌乳加工方式等效评价要求

| 项 目 | 指 标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 碱性磷酸酶 | 阴性 | NY/T 3799 |
| 糠氨酸(mg/100g蛋白质) | ≤12.0 | NY/T 939 |
| 乳过氧化物酶 | 阳性 | 行业标准 |
| 注1：应在加工过程在线采样并测定。 注2：乳过氧化物酶或糠氨酸应至少有一项符合要求。 |  |  |

- 附 录 B

（资料性）

温度时间对应的工艺曲线图

图 B.1 温度时间对应的工艺曲线图