ICS 65.020.30

CCS B 43

备案号：

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 1567—XXXX

代替NY/T 1567-2007

标准化养殖场建设规范 奶牛

Construction specification of standardized farm – Dairy cattle

（公开征求意见稿）

（本稿完成日期：2022.01.26）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

中华人民共和国农业农村部 发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件代替NY/T 1567-2007 《标准化奶牛场建设规范》，与NY/T 1567-2007相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了标准适用范围（见第1章，2007年版的第1章）；

——更改了术语与定义（见第3章，2007年版的第3章）；

——更改了选址（见第4章，2007年版的4.1、4.2、4.3和4.5）；

——更改了用地面积（见第5章，2007年版的4.4）；

——更改了场区布局与建筑组成（见第6章，2007年版的第5章）；

——更改了牛舍（见第7章，2007年版的第6章）；

——增加了挤奶设施与设备（见第8章）；

——更改了饲草料贮存加工设施（见第9章，2007年版的第7章）；

——更改了卫生防疫（见第10章，2007年版的第8章）；

——更改了配套工程（见第11章，2007年版的第9章）；

——更改了粪污处理（见第12章，2007年版的第10章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国畜牧业标准化技术委员会（SAC/TC 274）归口。

- 本文件起草单位：全国畜牧总站、中国农业大学、安徽曦强乳业集团有限公司、现代牧业股份有限公司、新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所。

- 本文件主要起草人：。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2007年首次发布为NY/T 1567-2007；

——本次为第一次修订。

标准化养殖场建设规范  奶牛

1  范围

本文件规定了标准化奶牛场建设的基本要求、建设用地、场区布局与建构筑物组成、牛舍建筑与设备、饲料贮存加工建筑与设施、卫生防疫、配套工程、粪污处理等方面的要求。

本文件适用于总存栏300头以上规模的奶牛场。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749   生活饮用水卫生标准

GB 18596  畜禽养殖业污染物排放标准

GB/T 36195畜禽粪便无害化处理技术规范

GB 50011  建筑抗震设计规范

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50052  供配电系统设计规范

NY/T 3049 奶牛全混合日粮生产技术规程

NY 5027 无公害食品 畜禽饮用水水质

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

散栏式牛舍free-stall barn

有明确的功能分区，采食、躺卧、排泄、活动、饮水等分开设置的牛舍。

3.2

净道non-pollution road

场内人员行走，饲料及原料奶等洁净物品转运的专用道路。

3.3

污道pollution road

场内垃圾、粪污、病死牛等非洁净物转运的专用道路。

3.4

牛只转运通道 cattle transfer alley

场内专门用于挤奶、日常管理操作、进出场时牛群用的通道。

4基本要求

4.1选址应符合国家和地方政府的法律法规要求，应满足动物防疫条件。不得在下列区域内建场:

——饮用水水源保护区，自然保护地的核心保护区；

——城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；

——法律、行政法规规定的其他禁养区域。

4.2选址应符合本地区畜牧业生产总体规划、土地利用规划、城乡建设规划和环境保护规划的要求，宜优先利用荒地建场。

4.3场址区域应远离洪涝、大风等自然灾害威胁地段，地势高燥平整，坡度不超过20°，通风向阳、光照充足、电力供应稳定、交通便利。

4.4 场址周边宜具备相应的种植用地，粪污宜就近消纳。

5用地面积

用地面积应根据牛场存栏量和用地指标进行测算。用地指标以每头奶牛平均用地估算：总用地指标90.0 m2/头～115.0 m2/头为宜，其中生产设施用地为75.0 m2/头～95.0 m2/头，辅助设施用地为15.0 m2/头～20.0 m2/头，辅助设施用地占比宜小于20%。

注：设计存栏规模大于1000头的奶牛场用地指标宜采用下限。

6 场区布局与建构筑物组成

6.1 场区布局

6.1.1 奶牛场功能分区分为生活管理区、生产区、粪污处理与隔离区。

6.1.2生活管理区布置在生产区的上风向、地势高的区域，粪污处理与隔离区位于生产区下风向或侧风向、地势低的区域。地势与风向不一致时，宜按风向布置。各功能区之间应保持一定隔离距离，符合防疫和防火要求。

6.1.3生产区四周设围墙，出入口设值班室、人员更衣消毒室，车辆消毒通道应满足防疫消毒要求。

6.1.4 牛舍之间间距应满足采光、通风、防疫的要求。

6.1.5 牛场的精料库、干草库、青贮设施等宜集中布置。

6.1.6 粪污处理与隔离区应与生产区保持50 m以上的间距。

6.1.7场区内净道和污道分开，不得交叉使用。

6.2 建构筑物组成

6.2.1 生活管理区宜建有办公室、宿舍、食堂、消毒室、门卫、水泵房、锅炉房、变配电室等建筑设施。

6.2.2 生产区宜建有泌乳牛舍、干乳牛舍、后备牛舍、挤奶厅、产房、原料库、干草棚、青贮窖、饲料加工间、机械库、转群通道、兽医化验室、等建筑设施。

6.2.3 粪污处理与隔离区宜建有隔离牛舍、病死牛处理、粪便污水处理、贮粪棚等建筑设施。

7 牛舍建筑与设备

7.1 牛舍建筑

7.1.1牛舍建筑型式根据实际需求选择开放式、半开放式或密闭式牛舍。

7.1.2牛舍应坚固耐用，宽敞明亮，给排水、通风良好。

7.1.3 根据牛舍舍内工艺布置，采食通道可选择单列式、双列式或多列式。

7.1.4奶牛宜采用散栏式饲养，硬化的卧床地面应有2%～4%坡度。卧床尺寸应根据牛的体型大小确定，荷斯坦奶牛卧床尺寸参数参照表1。

7.1.5散栏式饲养的牛舍建筑面积可按照：成母牛≥10 m2/头、青年牛≥8 m2/头、育成牛≥6 m2/头、断奶犊牛≥2 m2/头、产房面积≥16 m2/头进行设计。

表1荷斯坦奶牛散栏式卧床尺寸参数

| 体重 kg | 卧床长度/（mm） |  | 卧床宽度 mm | 挡颈杆高度mm | 挡颈杆或挡胸板到挡墙的距离/（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前端开放 | 前端封闭 |  |  |  |
| 400～500 | 1980～2100 | 2300～2440 | 1040～1100 | 1070～1120 | 1630～1680 |
| 500～600 | 2000～2200 | 2440～2600 | 1100～1140 | 1120～1170 | 1680～1730 |
| 600～700 | 2300～2440 | 2600～2740 | 1140～1220 | 1170～1220 | 1730～1780 |
| 700～800 | 2440～2600 | 2740～2900 | 1220～1320 | 1220～1320 | 1780～1830 |

7.1.6舍内通道设置有饲喂通道和清粪通道。饲喂通道人工送料宽度2.4 m～3 m，全混合日粮（TMR）饲喂车单侧饲喂送料宽度3.6 m～4.8 m，双侧饲喂送料宽度4.8 m～6 m。饲喂通道比奶牛采食时站立的地方高出15 cm～20 cm，饲喂料槽区宽度至少为60 cm。清粪通道根据清粪方式确定宽度尺寸，一般宽度为2.5 m～3.6 m。

7.1.7 牛舍地面应结实、防滑、易于冲刷。

7.1.8 牛舍宜设有良好的清粪排污系统。若采用机械清粪地面宜向清粪的方向倾斜1 %～2 %以便清洗，走道宽度与清粪机械（或推车）宽度相适应。若采用水冲粪，应有1.5 %～3 %倾斜坡度。

7.1.9对设有运动场的牛舍，应做好运动场地面防渗和防冲刷处理，保证排水通畅，周围设有围栏和集中污水收集池。运动场可根据实际情况用围栏隔开，围栏高度宜为100 cm～150 cm。其面积设计可按照：成母牛25 m2/头～30 m2/头；青年牛20 m2/头～25 m2/头；育成牛15 m2/头～20 m2/头；犊牛8 m2/头～10 m2/头；运动场地面保持应有1%以上的坡度。如牛舍面积较大时运动场面积宜适当减少。

7.2 牛舍设备

7.2.1散栏式奶牛场中常用的饮水设备是自动供水饮水槽。水槽的高度不宜超过0.7 m，水槽内水深以15 cm～20 cm为宜，每头牛需饮水槽的长度不小于10 cm，饮水槽流量为10 L/min ～30 L/min。设置在运动场的水槽避免太阳直晒。寒冷地区宜采用加温水槽。不同阶段奶牛的饮水量见表2。

表2 不同阶段奶牛的饮水量

单位为每头每天每升

| 奶牛类型 | 饮水量 |
| --- | --- |
| 犊牛 | 10～25 |
| 育成牛 | 25～35 |
| 青年牛 | 35～45 |
| 干奶牛 | 40～60 |
| 泌乳牛 | 50～150 |

7.2.2 牛舍内根据场址所处地理位置和气候条件宜增设防暑降温或保温等环境控制设施设备，满足牛舍保温隔热、降温、通风基本要求。

7.2.3牛场的生产管理和保健设施设备要充足够用，宜配置保定架用于日常管理和检查，如称重、疾病检查、人工授精、妊娠诊断、修蹄；宜配置牛只装车或卸车的装牛台设施，装牛台宽度为1.0 m ~1.2 m，出口高度与运牛车同高。

7.2.4 牛舍照明设备应满足：泌乳牛和干奶牛舍80 lx ~120 lx 照度为宜，育成牛和犊牛舍60 lx ~150 lx 照度为宜。

8 挤奶设施与设备

8.1根据牛群规模、资金条件等因素综合考虑，选择挤奶厅设备类型。常见挤奶设备有并列式、转盘式和鱼骨式等。

8.2挤奶厅应设在距泌乳牛舍和场外道路较近的地域，方便奶牛挤奶和鲜奶运送。挤奶厅与各泌乳牛舍之间应设立奶牛进出挤奶厅的专用通道。挤奶厅待挤区能容纳一次挤奶头数1.5倍以上的奶牛，每头牛面积为1.5 m2~2 m2。

8.3挤奶厅设有挤奶操作区、牛奶处置间、热水供应系统。

8.4配有挤奶厅的牛场，待挤区前的过道上设预防蹄病的蹄浴池，其大小要求为长2 m，深15 cm，其宽度要同过道宽保持一致，以防有漏浴情况出现。

8.5 挤奶厅内宜配置饮水槽、风机等设备。

9 饲草料贮存加工设施

9.1饲草饲料贮存加工设施应满足生产需求，设施包括原料库、干草棚、青贮窖、饲料加工间等。

9.2饲草贮备量主要依据牛场的饲养量和年采购次数，应满足3～6个月生产需求量的要求。

9.3奶牛场内可用精料塔或精料库储存精料，精饲料的贮备量应满足1～2个月的生产用量的要求。

9.4青贮贮备量应满足13个月以上的生产需求，青贮池的容积应6 m3/（头·Y）~12 m3/（头·Y）。青贮窖建设应符合NY/T 2698的规定。

9.5根据饲养规模可建TMR搅拌站，TMR搅拌的选择和维护应按照NY/T 3049的规定执行。

10.工程防疫要求

10.1场区周围宜设立防护带、防疫沟。

10.2应配置与生产相匹配的场区环境及畜舍消毒的防疫设施；生产区入口应设置消毒室、更衣室和车辆消毒池等设施。

10.3 挤奶厅应配备用挤奶用具、奶杯等物品清洗、浸泡消毒的设施设备。

10.4 应配备药品、疫苗存放，及废弃药品、疫苗等有毒有害物品安全处置设施设备。

11 配套工程

11.1场内应提供足够的生活生产用水，水压和水量应满足需求，生活用水水质应符合GB 5749的规定，生产用水至少应符合NY 5027的规定。

11.2管理区给水、排水按工业与民用建筑有关规定执行。排水应采用雨污分流制，污水应采用暗管排入污水处理设施。

11.3根据GB 50052规定，生活区、挤奶厅等区域电力负荷等级为民用建筑供电等级二级，宜配备发电机、备用电源等应急电力设施设备。

11.4 建筑防火应符合GB 50016的规定，生活区建筑物及草料库防火等级按民用建筑防火规范等级二级设计，牛舍建筑物防火等级按民用建筑防火规范等级三级设计。

11.5牛场建筑物抗震设计应符合GB 50011的规定。

12 废弃物处理设施与设备

12.1 粪污应遵循减量化、无害化和资源化的原则。应配备粪污临时存储或无害化处理设施，粪污处理设施建设参见GB/T 27622、GB/T 26624和 NY/T 3023的规定，粪污无害化要求应符合GB/T 36195的规定。

12.2根据牛场规模及自然条件，牛场内应配备粪污清理、运输和处理等设施设备。

12.3病死牛无害化处理设施设备及注意事项见《病死及病害动物无害化处理技术规范》。

12.4粪污经处理后达到GB 18596的规定放可排放。

参考文献

［1］GB/T 26624 畜禽养殖污水贮存设施设计要求

［2］GB/T 27622 畜禽粪便贮存设施设计要求

［3］NY/ T 3023 畜禽粪污处理场建设标准

［4］《病死及病害动物无害化处理技术规范》 农医发〔2017〕25号