ICS 65.120

CCS B 25

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXXX—XXXX

玉米秸秆饲料蒸汽爆破技术规范

Technical specification for steam explosion of corn stover feed

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（公开征求意见稿）

（本稿完成日期：2022.03）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国畜牧业标准化技术委员会（SAC/TC 274）归口。

本文件起草单位：中国农业科学院北京畜牧兽医研究所。

本文件主要起草人：。

玉米秸秆饲料蒸汽爆破技术规范

范围

本文件规定了玉米秸秆饲料蒸汽爆破过程中工艺处理和工艺评价要求。

本文件适用于玉米秸秆饲料蒸汽爆破处理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6435 饲料水分的测定方法

GB 13078 饲料卫生标准

GB/T 14699.1 饲料 采样

NY/T 3494 农业生物质原料 纤维素、半纤维素、木质素测定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 蒸汽爆破  steam explosion

将固体物料用饱和水蒸气进行高压处理一定时间后，瞬时泄压产生爆破的工艺。

- 玉米秸秆蒸汽爆破率  steam explosion rate of corn stover

通过蒸汽爆破工艺处理后玉米秸秆中半纤维素的分解率。

工艺处理

原料

玉米秸秆原料呈绿色、黄绿色或浅黄色，无异味，无霉变、腐烂，无明显沙土、地膜、滴灌带等异物。原料水分含量应满足储存的基本要求，卫生指标应符合GB 13078的规定。

粉碎

将玉米秸秆粉碎成1 cm～3 cm长度。

调节水分

调节水分含量至24%～34%，按GB/T 6435的规定测定。

上机

投入蒸汽爆破机的物料舱，调节压力宜为1.2 MPa～1.8 MPa，并保持压力90 s～200 s。

收集与处理

开启蒸汽爆破机的泄压阀，在收集仓中收集蒸汽爆破后的玉米秸秆，可采用自然晾晒、机器烘干或生物发酵等方式进行后处理。

工艺评价

取样

按GB/T 14699.1的规定执行。

感官检验

将样品放置于器皿中，在光线充足但非直射日光的环境中，目测观察和靠近鼻闻。

蒸汽爆破率计算

玉米秸秆蒸汽爆破率以玉米秸秆中半纤维素分解率计，其中半纤维素含量按NY/T 3494的规定测定，按式（1）计算。

SER=H1−H2H1×100 ……………………………………（1）

式中：

SER——玉米秸秆蒸汽爆破率，单位为百分号（%）；

H1  ——蒸汽爆破前玉米秸秆中半纤维素含量的数值，单位为百分号（%）；

H2  ——蒸汽爆破后玉米秸秆中半纤维素含量的数值，单位为百分号（%）。

评价

蒸汽爆破工艺处理后玉米秸秆的感官指标应符合表1的要求，并且蒸汽爆破率应为40%～65%。

表1 蒸汽爆破工艺处理后玉米秸秆的感官指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 气味 | 焦糖香味 |
| 色泽 | 黄褐色或褐色 |
| 形态 | 分散状，无结块 |

_________________________