| ICS | 65.060.01 |
| --- | --- |
| CCS | B 90 |

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXXX—XXXX

智慧牧场机械化建设指南

第1部分：孵化场

Guidelines for mechanized construction of smart pastures

—Part 1：Hatching farm

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是《智慧牧场机械化建设指南》的第1部分。《智慧牧场机械化建设指南》拟分为以下几个部分：

第1部分：孵化场；

第2部分：养鸡场；

第3部分：生猪养殖场；

第4部分：奶牛养殖场；

第5部分：肉牛养殖场；

第6部分：肉羊养殖场。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部农业机械化管理司提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会（SAC/TC 201/SC 2）归口。

本文件起草单位：农业农村部农业机械化总站、青岛兴仪电子设备有限责任公司、全国畜牧总站。

本文件主要起草人：金红伟、陈斌、曲桂宝、宋仁龙、姜德强、杨雨琦、田建华。

智慧牧场机械化建设指南

第1部分：孵化场

范围

本文件提供了智慧孵化场机械化建设的指导，以及基础设施建设、智能装备配置、数据传输与接口、数字化管理平台等方面的建议，并给出了相关信息。

本文件适用于智慧孵化场的建设。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 39925  农业固定设备  畜牧业数据通信网络

GB 50174  数据中心设计规范

NY/T 4255  规模化孵化场设施装备配置技术规范

术语和定义

NY/T 4255界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

智慧孵化场 smart hatching farm

以智能设施装备为基础，以通信与数字化技术为支撑，通过数字化管理平台对生产、设备、能源、安全等进行全流程管理的孵化场。

射频识别（RFID）radio frequency identification（RFID）

通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据的非接触式识别技术。

能量回收 energy recovery

将种蛋孵化后期胚胎自热、设备散热、废气废水中的热能等废弃能源进行收集、交换和再利用的过程。

自动导引车（AGV）automated guided vehicle（AGV）

装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿着规定的导引路径行驶的运输车。

常用的导引方式包括电磁导引、磁条导引、激光导引、视觉导引、惯性导引以及GPS导引，按照结构型式可分为背负式、潜入式、叉车式等。

总体原则

智慧孵化场架构可分为设备层、网络层、平台层及应用层。设备层可包括孵化设备、种蛋处理设备、照蛋处理设备、禽雏处理设备、环境控制设备以及负责智能感知信息采集任务的仪表设备等。网络层可包括设备与设备之间、设备与数据中心之间的网络设施，以及负责数据解析和数据传输的协议转换模块和各类网关。平台层可包括为满足数字化管理平台运行所需要的网络服务器、数据库服务器、数据运算服务器等平台组件。应用层可包括与用户直接交互的PC端、移动端和显示屏等应用设备设施以及各类应用软件。智慧孵化场架构示意图参见附录A。

数字化建设方面可通过物联网技术，实现孵化生产全过程的数字化信息采集和处理，包括温度、湿度、二氧化碳浓度等环境参数，以及设备参数、孵化状态、照蛋指标、出雏状态等生产数据。

智能化建设方面以智能设施装备为基础，可通过大数据分析、人工智能等技术，实现孵化生产过程的智能化决策和控制，包括自动生产计划排程、自动控制环境参数、自动下发孵化工艺方案、经济效益统计等。

无人化建设方面可通过自动化设备、自动引导车、机器人等技术，实现孵化生产的无人化操作，包括孵化厅自动物流、自动码蛋和落盘处理、自动清洁、自动消毒、自动包装等。

可追溯性建设方面可通过射频识别技术，实现孵化生产全过程的可追溯性，包括种蛋信息、孵化时间、出雏时间、出雏质量、包装发货信息等。

绿色能源建设方面可利用空气能、地热能、水源热能等多种新能源，采用能量回收技术，实现能源的绿色高效利用。

基础设施建设

智慧孵化场的选址和布局可参考NY/T 4255的相关规定。

智慧孵化场宜具备入场车辆和人员的消杀防疫设施设备。

孵化厅宜具备单独的人员通道。

蛋库布局宜满足蛋车随时调取需要，不宜出现位置堆叠导致无法调取蛋车等情况。

蛋车行走过道宽度宜满足自动导引车的最小转弯半径要求。

电力配置和采集宜以孵化场中实现单独功能或单个房间的耗电为最小单元，如环控、孵化、出雏等，并配置通讯电表进行能耗数据采集。

智慧孵化场宜设置用于监控、指挥、调度的专用场所。

网络设施配置宜满足数字化管理平台所需的计算和存储能力，数据中心的建设可参照GB 50174的相关规定。

智慧孵化场宜设置本地存储服务器或云端服务器，并具备容灾防护措施。

智慧孵化场宜配备数字显示终端，如显示屏、平板电脑等。

智慧孵化场宜具备高清视频监控功能，并区分核心控制区、关键控制区和一般控制区的防护等级，宜设置覆盖孵化场全域、可360°旋转的高点监控。

智能装备配置

智慧孵化场的智能装备配置和基本技术要求可参考NY/T 4255的相关规定。

智能装备宜具备信息感知、数据采集、本机智能控制和远程传输控制等功能。

智能装备宜具备各类输入部件状态、执行部件状态、异常故障等设备运行状态数据统计功能。

种蛋处理设备宜具备种蛋裂纹、破损、双黄等不合格种蛋的识别、剔除功能，具备大小头调整功能及自动码蛋等功能，并能分类统计数量。

种蛋处理设备、洗蛋机、熏蒸设备、智能蛋库宜具备射频识别蛋车功能，并按照种蛋批次要求自动分组提示蛋车存放位置，生产计划执行前能够自动提示准备生产的蛋车信息。

孵化厅和出雏厅的孵化机、出雏机宜具备环境基本数据（如温度、湿度、通风参数、二氧化碳浓度等）和能耗数据采集等功能，能够自动向数字化管理平台传输上述数据，能够自动接收数字化管理平台的远程修改指令。

照蛋落盘设备宜具备无精蛋、死胚蛋、臭蛋等种蛋类别的识别和剔除功能，具备倒置蛋识别功能，具备活胚蛋识别并落盘的功能，并能分类统计数量。出雏车接口宜具备与自动导引车自动衔接功能。

禽雏处理设备宜具备雏壳分离、废弃物处理、禽雏免疫、自动计数包装等功能，蛋禽的禽雏处理设备宜配备公母鉴别、断喙等相关设备，并能分类统计数量。运输车接口宜具备与自动导引车自动衔接功能。

种蛋处理、照蛋落盘和禽雏处理的相关智能设备宜可接收数字化管理平台下发的生产批次调度指令，并对合格种蛋、各类不合格种蛋和各类禽雏按照下发的生产批次进行分类统计，并自动向数字化管理平台上传统计数据。

孵化厅内部环境控制相关智能装备宜具备孵化场各类房间的温度、湿度、压力、二氧化碳浓度等环境参数监测，以及各类机组的实时状态监测和能耗数据采集等功能，可自动向数字化管理平台传输上述数据，能够自动接收数字化管理平台的工艺参数修改指令。

数据传输与接口

数据传输的基本协议、数据结构、数据通信网络可参照GB/T 39925的相关规定。数据传输协议也可采用ModbusRTU、ModbusTCP、TCP、IP、UDP、HTTP、MQTT。

系统与设备的接口宜参考：

输入/输出接口：采用CAN总线、RS-485、RS-232、RJ-45、USB；

网卡接口：采用RJ-45；

无线接口：采用WiFi、5G；

光纤接口：采用SC接口、LC接口；

视频接口：采用HDMI接口、VGA接口、DP接口。

数字化管理平台

数字化管理平台可完成数据采集监控，提供生产管理、设备管理、能源管理、安全管理等应用服务。

数字化管理平台与各子系统宜建立统一的数据标准，并预留外部数据接口，如OA、ERP等。

宜具备物流计划与调度功能，可根据实际需求制定生产计划和物流计划，并进行调度管理。

宜具备孵化生产全过程可追溯功能，可对孵化车、出雏车等使用射频识别等技术，自动记录种蛋信息、孵化批次、出雏质量、禽雏发货信息等。

宜利用人工智能算法和模型，按照孵化种蛋类别、种蛋源、存放时间、品种、孵化时间、孵化厅环境、季节变化、照蛋质量、出雏质量等数据，提供孵化工艺、环境控制、上游种源优化等建议。

数字化管理平台提供的数据汇总、分析结果及决策建议宜采用直观展示形式，如图、表、报告等。

宜具备设备参数监控功能并具有设备协同能力。可采用场景化集中显示不同区域设备监测数据，数字化管理平台宜与设备操作界面同步，可远程设定设备参数。可运用物联网技术实现设备间互联互通和数据实时共享。

宜具备报警监视管理、健康管理等功能，集中、分类管理设备报警信息。可实时检测设备运行状态和性能参数，及时发现设备故障和异常情况，给出相应维护建议并提醒相关人员。也可将提前设置时间节点的设备维保信息提醒相关人员。

宜具备设备台账管理功能，可对设备健康分析与实时预警和设置设备维保信息集中管理，保存分析报告、预警信息、设备日志、零件更换和维护记录等，可追溯、查询。

宜具备设备能耗监测、能耗预警、数据汇总分析以及优化能源管理等功能。可运用人工智能算法和模型对孵化场内能源使用情况进行分类统计与分析，并给出最优能源管理策略。能源监测原始数据存储建议不少于3年。

宜对卡口出入的人员与车辆基础信息进行分级别、分权限管理，自动保存出入记录。

（资料性）
智慧孵化场架构

智慧孵化场架构见图A.1。

‘’

智慧孵化场架构示意图