| ICS | 65.060.01 |
| --- | --- |
| CCS | B 90 |

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXXX—XXXX

智慧渔场机械化建设指南

第1部分：工厂化养殖

Guidelines for mechanized construction of smart fish farm

—Part 1：Industrial aquaculture

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是《智慧渔场机械化建设指南》的第1部分。《智慧渔场机械化建设指南》拟分为以下几个部分：

第1部分：工厂化养殖；

第2部分：池塘养殖；

第3部分：网箱养殖；

第4部分：鱼菜共生；

第5部分：养鱼工船。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部农业机械化管理司提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会（SAC/TC 201/SC 2）归口。

本文件起草单位：农业农村部农业机械化总站、中国农业大学、中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所、全国水产技术推广总站、江苏省农机具开发应用中心、莱州明波水产有限公司、重庆市农业科学院、农芯科技（北京）有限责任公司。

本文件主要起草人：金红伟、李道亮、周小燕、赵然、倪琦、张宇雷、李明爽、朱虹、沈启扬、李文升、高立洪、赵贤德。

智慧渔场机械化建设指南  第1部分：工厂化养殖

- 范围

本文件提供了工厂化养殖智慧渔场机械化建设的总体原则、基础设施建设、机械化建设、管理平台和运行维护等方面的指导建议。

本文件适用于工厂化养殖智慧渔场的建设。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

GB 11607  渔业水质标准

GB/T 20014.15—2013  良好农业规范  第15部分：水产工厂化养殖基础控制点与符合性规范

GB/T 20984  信息安全技术  信息安全风险评估方法

GB/T 22239  信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

GB/T 29568  农产品追溯要求  水产品

GB/T 37024  信息安全技术  物联网感知层网关安全技术要求

GB/T 37025  信息安全技术  物联网数据传输安全技术要求

GB/T 43744  水产养殖环境监控系统通用技术要求

GB 50174  数据中心设计规范

SC/T 6040  水产品工厂化养殖装备安全卫生要求

SC/T 6050  水产养殖电气设备安全要求

SC/T 6093—2019  工厂化循环水养殖车间设计规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

### 智慧渔场 smart fish farm

通过机械设备与信息技术（如人工智能、物联网、大数据、云计算等）相结合，对渔业生产过程进行全面监测、控制和管理的现代化渔业场所。

3.2

### 工厂化养殖 industrial aquaculture

利用机械、生物、化学和自动控制等现代技术装备起来的车间进行水产品养殖的生产方式。

注：包括工厂化流水养殖和工厂化循环水养殖。

[来源：GB/T 20014.15—2013定义3.1，有改动]

3.3

### 智慧渔场管理平台 smart fish farm management platform

集数据采集、存储、传输、处理、信息发布和应用等功能于一体，通过对渔业生产信息的采集、数据的可靠传输、信息的智能处理以及设备的智能控制，实现智慧渔业生产的综合管理系统。

- 总体原则

遵循先进、适用、智能、绿色的总体原则，结合机械设备与物联网、人工智能、大数据技术，实现养殖环境实时监测与精准控制、生产过程智能管控和全链条可追溯。

- 基础设施建设

  - 选址与布局

5.1.1  工厂化养殖车间选址、布局、工艺设计和供电系统满足机械化生产基础条件，宜符合GB/T 20014.15—2013中4.2条的规定，工厂化循环水养殖车间宜符合SC/T 6093—2019中第5章的规定。

5.1.2  养殖车间入口宜设置车辆及人员消杀防疫设施。

5.1.3  移动设备行走过道宽度宜满足最小转弯半径要求，一般不小于1.5 m。

  - 循环水处理系统

循环水处理系统建设宜符合SC/T 6093—2019中第6章的规定。

  - 源水处理

不符合养殖要求的源水在进入养殖车间前宜进行处理，源水处理系统主要由颗粒物去除、溶解态污染物以及杀菌消毒等设施设备组成，处理后的养殖用水宜符合GB 11607的规定。

  - 尾水处理

根据当地养殖尾水排放标准要求，宜配备尾水收集与预处理、固液分离和脱氮除磷等设施设备，建设相应规模的养殖尾水处理系统。

  - 数据中心

数据中心包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区，宜符合GB 50174的规定。

- 机械化建设

  - 设备选型

设备选型可参照SC/T 6040和SC/T 6050的规定。海水、盐碱水养殖设备宜满足耐腐蚀要求。

  - 水环境调控

6.2.1  宜满足实时监测或定期检测要求，监测点宜设置在养殖池、进水口、出水口及关键管道节点。

6.2.2  宜选用多参数传感器，检测端安装保护装置。检测参数、测量范围、监测频率、温度补偿范围、最大允许误差等宜符合GB/T 43744的规定。

6.2.3  水质调控设备包括进水和回水控制、颗粒物收集与去除、生物净化、气体交换、pH值与碱度调节、杀菌消毒、温度控制等设施设备，能够根据设定目标与当前数据及变化趋势进行水质智能调控。

  - 其它环境控制

宜配备室内温湿度与光照监测和调控设备。

  - 精准饲喂

6.4.1  投饲机宜覆盖所有养殖池，根据养殖品种和饲料特性等配置。

6.4.2  精准饲喂包括定时饲喂、定量饲喂以及基于水质、鱼群摄食、残饵情况的饲喂。

  - 起捕分级

6.5.1  宜根据养殖过程分级和成鱼出池分级要求，按照养殖品种、规格选择相应的吸鱼泵和分选机。

6.5.2  苗种分级宜配备高通量鱼苗计数设备。

  - 智能巡检

6.6.1  宜配备智能巡检机器人，对养殖池水位、鱼类摄食状况、鱼类健康状况（体色、行为、体表、死亡）、设备运行状态等进行巡检。

6.6.2  智能巡检设备宜具备报表生成、报警功能。

  - 视频监控

6.7.1  视频监控宜覆盖养殖车间关键区域，包括养殖池、投饵系统、进出水口、设备操作区域等，避免监控盲区。

6.7.2  摄像机宜防水防尘，防护等级不低于IP65，支持夜视功能，监控画面清晰。

6.7.3  宜具备3个月以上的图像/视频存储容量。

6.7.4  支持与其他智能设备联动，如报警系统、自动控制系统等。

  - 工况监测

宜对主要动力设备的运行状态（如工作电压、工作电流、流量、管道压力等）进行在线监测。

- 智慧渔场管理平台

  - 基本功能

7.1.1  宜包括环境调控、精准饲喂、起捕分级、智能巡检、视频监控、工况监测等功能模块。

7.1.2  宜具备实时数据采集、存储、备份、分析、处理、决策等功能。

7.1.3  宜具有显示功能，能显示智慧渔场监控系统的总体布置、各个监控点组成及运行状态、养殖环境及工况数据、报警状态等。

7.1.4  宜具有操作功能，能实现控制指令的生成及实施、环境控制参数的输入输出、历史数据的查询调用、系统配置的修改、系统测试和系统维护等。

7.1.5  宜具有养殖日志功能，能够对投入品（饲料、药物等）和人工进行管理。

7.1.6  宜建立养殖水产品追溯体系，宜符合GB/T 29568的规定。

  - 数据传输和接口

    - 传输协议

数据传输协议可采用ModbusRTU、ModbusTCP、TCP、IP、UDP、HTTP、MQTT等。

    - 数据接口

系统与设备的接口宜参考：

输入/输出接口：采用CAN总线、RS-485、RS-232、RJ-45、USB；

网卡接口：采用RJ-45；

无线接口：采用WiFi、5G；

光纤接口：采用SC接口、LC接口；

视频接口：采用HDMI接口、VGA接口、DP接口。

  - 信息安全

7.3.1  信息采集宜满足GB/T 37024的相关规定。

7.3.2  信息传输安全宜符合GB/T 37025的规定。

7.3.3  网络安全等级保护宜满足GB/T 22239的相关规定。

7.3.4  信息安全风险评估宜满足GB/T 20984的相关规定。

- 运行维护

  - 设备维护

8.2.1  宜定期清洁、检查增氧设备，防止异物堵塞和设备老化，确保氧气供应充足。

8.2.2  宜确保投饵机、饲料仓运行正常。定期校准投饵量，保证饲料精准投放，避免饲料浪费和水体污染。

8.2.3  宜定期清洗维护水质传感器，定期校准数据。

8.2.4  其他设备宜按照产品要求进行定期保养维护和检修。

  - 平台维护

8.3.1  宜定期检查服务器运行状态，定期进行数据一致性校验。

8.3.2  宜定期备份数据库，清理缓存、冗余、重复和过期的数据。

8.3.3  宜记录系统操作日志和错误日志，便于追踪、分析问题来源。

  - 应急管理

供电和增氧等重要设备和系统的管理宜有应急预案，遇到突发情况时，按应急预案处置。

_________________________________