ICS 65.120

CCS B 46

中华人民共和国农业行业标准

NY

NY/T ×××—20××

饲料原料 过氧化值的测定

Feed materials—Determination of peroxide value

（公开征求意见稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国农业农村部 发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国饲料工业标准化技术委员会（SAC/TC 76）归口。

本文件起草单位：浙江省动物疫病预防控制中心（浙江省兽药饲料监察所）。

本文件主要起草人：

饲料原料 过氧化值的测定

  - 范围

本文件描述了饲料原料过氧化值的指示剂滴定和电位滴定测定方法。

本文件适用于饲料原料过氧化值的测定。其中指示剂滴定法不适用于辣椒油、乌贼油等深色油脂。

本文件指示剂滴定法检出限为0.3 m mol/kg（0.0076 g/100 g），定量限为1.2 m mol/kg（0.0304 g/100g）；电位滴定法检出限为0.1 m mol/kg（0.0025 g/100g），定量限为0.4 m mol/kg（0.01 g/100g）。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

过氧化值  peroxide value

油脂中过氧化物的量值。

注：以1 kg油脂中过氧化物的毫摩尔数表示或以过氧化物相当的碘的质量分数表示。

  - 指示剂滴定法

    - 原理

试样中的油脂用三氯甲烷和冰乙酸混合溶液溶解，其中的过氧化物与碘化钾反应生成碘，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定析出的碘，指示剂指示终点。

- 4.2 试剂或材料

警示——使用三氯甲烷时配戴口罩，在通风橱内进行。

除非另有规定，仅使用分析纯试剂。

- 4.2.1 水：GB／T 6682，三级。

- 4.2.2 冰乙酸（CH3COOH）。

- 4.2.3 三氯甲烷（CHCl3）。

- 4.2.4 无水硫酸钠（Na2SO4）：110 ℃烘3 h，取出、冷却，装入密闭容器中备用。

4.2.5 石油醚：沸程为30 ℃~60 ℃，不含过氧化物。

注: 过氧化物检查方法：量取100 mL石油醚于旋转蒸发仪的蒸馏瓶中，于40 ℃的水浴中蒸干。用30 mL三氯甲烷-冰乙酸混合液（4.2.6）分3次洗涤蒸馏瓶，合并洗涤液于250 mL碘量瓶中。加入1.00 mL 碘化钾饱和溶液（4.2.7），塞紧瓶盖，并轻轻振摇0.5 min，在暗处放置3 min后，加1mL淀粉指示液（4.2.11），混匀，观察水层颜色变化，如有蓝色出现，表明该石油醚含有过氧化物，需蒸馏处理后使用；水层未出现蓝色，表明该石油醚不含过氧化物。

- 4.2.6 三氯甲烷-冰乙酸混合溶液：三氯甲烷+冰乙酸=40+60，临用现配。

- 4.2.7 碘化钾饱和溶液：称取20g碘化钾，加入10 mL新煮沸冷却的水溶解，混匀，于棕色瓶中，避光保存。使用前检查：在30 mL 三氯甲烷-冰乙酸混合液（4.2.6）中添加1.00 mL碘化钾饱和溶液和2滴1%淀粉指示液（4.2.11），若出现蓝色，并需用1滴以上的0.01 mo1/L硫代硫酸钠溶液才能消除，此碘化钾饱和溶液不能使用，应重新配制。

4.2.8 硫代硫酸钠标准滴定溶液Ⅰ[c（Na2S2O3）= 0.1 mo1/L]：按GB/T 601配制和标定，或购置有证标准滴定溶液。

- 4.2.9 硫代硫酸钠标准滴定溶液Ⅱ[c（Na2S2O3）= 0.01 mo1/L]：取硫代硫酸钠标准滴定溶液Ⅰ（4.2.8），用新煮沸冷却的水稀释而成。临用现配。

- 4.2.10 硫代硫酸钠标准滴定溶液Ⅲ[c（Na2S2O3）= 0.002 mo1/L]：取硫代硫酸钠标准滴定溶液Ⅰ（4.2.8），用新煮沸冷却的水稀释而成。临用现配。

- 4.2.11 淀粉指示液：称取0.5 g可溶性淀粉，加5 mL水调成糊状，边搅拌边缓缓倾入50 mL沸水中，继续煮沸2分钟，放冷备用。临用现配。

- 4.3 仪器设备

注意：本方法所用器皿不能含有还原性或氧化性物质。磨砂玻璃表面不能涂油。

- 4.3.1 分析天平：精度为0.000 1 g。

- 4.3.2 电热恒温干燥箱：精度±2℃。

4.3.3 粉碎机：粉碎细度1 mm以下。

- 4.3.4 旋转蒸发仪。

- 4.3.5 离心机：转速不低于10 000 r/min。

- 4.3.6 滴定管：10 mL。

- 4.4  样品

- 4.4.1动植物油脂

- 4.4.1.1油脂样品常温下呈液态, 且为澄清液体, 则充分混匀后直接取样。

4.4.1.2 油脂样品常温下呈固态, 或为浑浊液体，应将油脂样品置于电热恒温干燥箱中加热熔化（恒温干燥箱温度不高于油脂熔点10℃），如样品变为澄清液体，则充分混匀后直接取样；如样品仍为浑浊液体，则需加入适量无水硫酸钠，反复振摇，离心取上清液。

- 4.4.2油料籽实及其加工产品

取代表性样品，置粉碎机中粉碎（若样品体积过大，可先将样品切割或分割小片或小块），通过1 mm孔径编织筛(若粉碎后样品粉末无法完全通过圆孔筛，可用研钵进一步研磨研细再过筛)，取筛下物进行油脂的提取。

注：粉碎机粉碎过程中不能明显发热。

- 4.4.3 奶油及其加工制品

4.4.3.1 奶油[黄油]：取代表性样品，置于40 ℃电热恒温干燥箱中加热熔化，混匀后进行油脂提取。

4.4.3.2 稀奶油：取代表性样品，混匀后进行油脂提取。

- 4.5 试验步骤

注：避免在阳光直射下进行试样测定。

- 4.5.1 油脂提取

4.5.1.1 动植物油脂试样直接进行试样称量。

- 4.5.1.2 油料籽实及其加工产品：取有代表性的试样约100 g置于广口瓶中，加入3~5倍样品体积的石油醚（4.2.5），摇匀，加入20 g无水硫酸钠（4.2.4），充分混合后密闭，静置浸提12 h以上，取石油醚层液体8 000 r/min离心5 min，于旋转蒸发仪中40℃以下蒸干，残留物即为待测试样。

- 4.5.1.3 奶油[黄油]：取有代表性的试样约100 g，加入400 mL石油醚（4.2.5），搅拌溶解，加入20 g无水硫酸钠（4.2.4），充分搅拌，静置，收集上清液于圆底烧瓶中，于旋转蒸发仪中40℃以下蒸干。若残留液体油脂仍显浑浊，则加10 g无水硫酸钠，搅拌，静置后取上层油脂，待测。

- 4.5.1.4 稀奶油：取有代表性的试样约100 g于广口瓶中，加入400 mL石油醚（4.2.5），用玻璃棒充分搅拌溶解试样，加20 g无水硫酸钠（4.2.4），继续用玻棒搅拌试样10 min以上，盖上瓶塞后静置12 h以上，收集上清液于圆底烧瓶中，试样中再次加入200 mL石油醚（4.2.5），玻璃棒搅拌10 min以上，静置至上清液澄清，收集上清液，合并两次上清液，于旋转蒸发仪中40℃以下蒸干。若残留液体油脂仍然浑浊，则加10 g无水硫酸钠，搅拌，静置后取上层油脂，待测。

- 4.5.2试样称量

平行做两份试验。宜按照表1称取4.5.1中制备的试样（精确至0.0001g），置于250 mL碘量瓶中。若检测后发现该试样的过氧化值范围与表1对应的称样量不符，则宜再次按照表1，调整称样量后重新测定。

表1  建议称样量

| 过氧化值范围 m mol/kg（g/100 g） | 称样量 g | 标准滴定溶液浓度 mol/L |
| --- | --- | --- |
| ＜5（0～0.13） | 2.0 | 0.002 |
| ≥5～25（0.13～0.63） | 5.0～1.0 | 0.01 |
| ≥25～45（0.63～1.14） | 1.0 | 0.01 |

- 4.5.3 测定

在碘量瓶（4.5.2）中加入30 mL三氯甲烷-冰乙酸混合溶液（4.2.6），轻轻振摇或超声使试样完全溶解。

若试样溶解性差(如大豆磷脂等)，应重新称样，先向碘量瓶中加入10 mL三氯甲烷（4.2.3），轻轻振摇或超声使试样完全溶解，再加入20 mL冰乙酸（4.2.2），混合均匀。

准确加入1 mL碘化钾饱和溶液（4.2.7），塞紧瓶盖，并轻轻振摇0.5 min，在暗处放置3 min±2 s，取出，加100 mL水，摇匀后立即用硫代硫酸钠标准滴定溶液（4.2.9、4.2.10）滴定，滴定至淡黄色时，加1 mL淀粉指示液（4.2.11），继续滴定并强烈振摇至溶液蓝色消失为终点。

同时，不加试样，按上述步骤进行空白试验。空白试验所消耗0.01 mo1/L硫代硫酸钠标准滴定溶液体积不得超过0.1 mL，或所消耗0.002 mo1/L硫代硫酸钠标准滴定溶液体积不得超过0.5 mL。

- 4.6 试验数据处理

试样油脂过氧化值ω1，以1 kg样品中活性氧的毫摩尔数表示时，按式（1）计算；

试样油脂中过氧化值ω2，以过氧化物相当于碘的质量分数表示时，按式（2）计算：

……………………（1）

……………………（2）

式中：

ω1―试样油脂中过氧化值，单位为毫摩尔每千克（m mol/kg）；

ω2—试样油脂中过氧化值含量，单位为克每百克（g/100 g）；

V—试样油脂消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液体积，单位为毫升（mL）；

V0—空白试验消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液体积，单位为毫升（mL）；

c—硫代硫酸钠标准滴定溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m—试样质量，单位为克（g）；

2—硫代硫酸钠与碘反应的摩尔换算系数；

0.126 9 —与1.00 mL硫代硫酸钠标准滴定溶液［c（Na2S2O3）=1.000 mol/L］相当的碘的质量；

1000 —换算系数；

100 —换算系数。

测定结果以平行测定的算术平均值表示，结果保留至小数点后两位。

- 4.7 精密度

在重复性条件下，两次独立测定结果与其算术平均值的绝对差值不大于该算术平均值的 10%。

  - 电位滴定法

- 5.1 原理

试样中的油脂用异辛烷－冰乙酸混合溶液溶解，其中的过氧化物与碘化钾反应生成碘，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定析出的碘，用电位滴定仪指示滴定终点。

- 5.2 试剂或材料

除非另有规定，仅使用分析纯试剂。

- 5.2.1 水：GB/T 6682，三级。

- 5.2.2 异辛烷（C8H18）。

- 5.2.3 冰乙酸（CH3COOH）。

- 5.2.4 异辛烷-冰乙酸混合溶液：异辛烷+冰乙酸=40+60，临用现配。

- 5.2.5 碘化钾饱和溶液：称取20g碘化钾，加入10 mL新煮沸冷却的水溶解，混匀，贮存于棕色瓶中，避光保存。使用前检查：在30 mL 异辛烷-冰乙酸混合液（5.2.4）中添加1.00 mL碘化钾饱和溶液和2滴1%淀粉指示液（4.2.11），若出现蓝色，并需用1滴以上的0.01 mo1/L硫代硫酸钠溶液才能消除，此碘化钾饱和溶液不能使用，应重新配制。

- 5.2.6 硫代硫酸钠标准滴定溶液Ⅰ[c（Na2S2O3）= 0.1 mo1/L]：按GB/T 601配制和标定，或购置有证标准滴定溶液。

- 5.2.7 硫代硫酸钠标准滴定溶液Ⅱ[c（Na2S2O3）= 0.01 mo1/L]：取硫代硫酸钠标准滴定溶液（5.2.6），用新煮沸冷却的水稀释而成。临用现配。

- 5.3 仪器设备

注意：本方法所用器皿不能含有还原性或氧化性物质。磨砂玻璃表面不能涂油。

- 5.3.1  分析天平：精度为0.000 1 g。

- 5.3.2  电热恒温干燥箱：精度±2℃。

- 5.3.3  电位滴定仪：精度为±2 mV；配备复合铂环电极或其他性能相当的氧化还原电极。

- 5.3.4  搅拌器。

- 5.4 样品

同4.4。

- 5.5 试验步骤

- 5.5.1试样称量

平行做两份试验。宜按照表2称取4.5.1中制备的试样适量（精确至0.0001g），置于滴定杯中。若检测后发现该试样的过氧化值范围与表2对应的称样量不符，则宜再次按照表2，调整称样量后重新测定。

表2 建议称样量

| 过氧化值范围 m mol/kg（g/100 g） | 称样量 g | 标准滴定溶液浓度 mol/L |
| --- | --- | --- |
| ＜5（0～0.13） | 5.0 | 0.01 |
| ≥5～25（0.13～0.63） | 5.0～1.0 |  |
| ≥25～45（0.63～1.14） | 1.0 |  |

- 5.5.2 测定

在滴定杯（5.5.1）中加入50 mL异辛烷-冰乙酸混合溶液（5.2.4），轻轻振摇或超声使试样完全溶解。

若试样溶解性差（如大豆磷脂等），应重新称样，先向滴定杯中加入20 mL异辛烷（5.2.2），轻轻振摇或超声使试样完全溶解后再加30 mL冰乙酸（5.2.3），混合均匀。

向滴定杯中准确加入0.5 mL碘化钾饱和溶液（5.2.5），开动搅拌器，在合适的搅拌速度下反应60 s±1 s，立即向滴定杯中加入50 mL水，插入电极和滴定头，待电位平衡后即可进行电位测定，记录滴定终点消耗的标准滴定溶液体积V。每完成一个样品的滴定后，须将搅拌器或搅拌磁子、滴定头和电极浸入异辛烷中清洗表面的油脂。

同时，不加试样，采用等量滴定模式按上述步骤进行空白试验，硫代硫酸钠标准滴定溶液加液量一般控制在0.005 mL/滴。到达滴定终点后，记录消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液体积V0。空白试验所消耗0.01 mo1/L硫代硫酸钠标准滴定溶液体积不应超过0.1 mL。

注1：避免在阳光直射下进行试样测定。

注2：根据仪器说明书选择合适的搅拌速度，确保试样混合均匀且不产生气泡。

- 5.6 试验数据处理

同4.6。

- 5.7 精密度

同4.7。