中华人民共和国农业农村部      发布

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会

××××-××-××实施

- ××××-××-××发布

蜂蜜中3-脱氧葡萄糖醛酮的测定

高效液相色谱法

Determnation of 3-deoxyglucosone in honey

-High performanceliquid chromatography

（公开征求意见稿）

（本稿完成日期：2022-10-21）

NY/T ××××—××××

NY

中华人民共和国农业行业标准

ICS 65.14

CCS B 47

－

前言

本文件按照 GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国畜牧业标准化技术委员会（SAC/TC 274）归口。

本文件起草单位：中国农业科学院蜜蜂研究所、云南省农业科学院蚕蜂研究所、山西农业大学、陕西黄龙养蜂管理站。

本文件主要起草人：

蜂蜜中3-脱氧葡萄糖醛酮的测定  高效液相色谱法

- 范围

本文件规定了蜂蜜中3-脱氧葡萄糖醛酮的高效液相色谱测定方法。

本文件适用于蜂蜜中3-脱氧葡萄糖醛酮的测定。

本文件方法定量限为25.0 mg/kg。

- 规范性引用文件

下列文件中内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 原理

试样中的3-脱氧葡萄糖醛酮经邻苯二胺衍生后，高效液相色谱反相色谱柱分离，经紫外检测器检测，用保留时间定性，外标法定量。

- 试剂或材料

除非另有说明，仅使用分析纯试剂。

5.1  水：GB/T 6682，一级。

5.2  甲醇：色谱纯。

- 5.3  3-脱氧葡萄糖醛酮（3-deoxyglucosone，CAS号：4084-27-9）：纯度≥95%。

- 5.4  1%邻苯二胺溶液：准确称取0.50 g邻苯二胺，用50 mL水超声溶解，临用现配。

- 5.5  磷酸盐缓冲溶液（pH 6.0）：称取71.6 g十二水磷酸氢二钠于1000 mL容量瓶中，用水溶解并定容（A液）。称取31.2 g二水磷酸二氢钠于1000 mL容量瓶中，用水溶解并定容（B液）。准确量取A液123 mL，B液877 mL，混合均匀，调整pH至6.0±0.1。2℃~8℃保存。

- 5.6  3-脱氧葡萄糖醛酮标准贮备溶液：准确称取10 mg（精确至0.01 mg）3-脱氧葡萄糖醛酮于10 mL容量瓶中，用水溶解并定容，该溶液浓度为1 000 mg/L。2℃~8℃保存，有效期3个月。

- 5.7  3-脱氧葡萄糖醛酮标准系列溶液：分别准确吸取一定量的脱氧葡萄糖醛酮贮备溶液（5.6），用磷酸盐缓冲溶液（5.5）配制成浓度分别为5 mg/L、20 mg/L、50 mg/L、100 mg/L、500 mg/L和1 000 mg/L的标准系列溶液。

- 5.8 3-脱氧葡萄糖醛酮衍生溶液：分别准确移取标准系列溶液（5.7）各1 mL至离心管中，然后增加1 mL 1%邻苯二胺溶液（5.4），25℃避光反应，过夜。临用现配。

- 仪器设备

- 6.1  高效液相色谱仪：配有紫外检测器或二极管阵列检测器。

- 6.2  天平：感量0.01 mg和0.001 g。

- 6.3  高速离心机：转速不低于10 000 r/min。

- 6.4  滤膜：水系，0.45 μm。

- 样品

- 将样品（若有结晶，低于45℃水浴融化）搅拌均匀，取0.5 kg置于样品瓶中，2℃-8℃密封保存。

- 试验步骤

8.1  溶解

平行做两份试验。准确称取试样5 g（精确至0.01 g），用磷酸盐缓冲溶液（5.5）溶解并定容至10 mL。

8.2  衍生

  - 8.2.1 准确移取标准系列溶液（5.7）各1 mL至离心管中，分别加入1 mL 1%邻苯二胺溶液（5.4），得到3-脱氧葡萄糖醛酮衍生溶液，25℃避光反应，过夜。

8.2.2 取1 mL试样溶液（8.1）中增加入1%邻苯二胺溶液1 mL，25℃避光反应，过夜。

8.2.3 衍生结束后，衍生液在10 000 r/min下离心5 min。取上清液过 0.45 µm 滤膜至进样瓶中，用高效液相色谱仪分析测定。

8.3  液相色谱参考条件

a）色谱柱： C18 柱，长150 mm，内径4.6 mm，粒径3.5µm。或性能相当者；

b）流动相 A：水（5.1）；

c）流动相 B：甲醇（5.2）；

d）流速：1.0 mL/min；

e）柱温：30 °C；

f）波长：318 nm；

g）进样量：10 µL；

h)  梯度洗脱条件：见表1。

表1  梯度洗脱程序

| 时间/min | 流动相A/% | 流动相B/% |
| --- | --- | --- |
| 0 | 85 | 15 |
| 6 | 85 | 15 |
| 18 | 75 | 25 |
| 20 | 5 | 95 |
| 26 | 5 | 95 |
| 26.5 | 85 | 15 |
| 31 | 85 | 15 |

8.4 标准系列溶液和试样溶液测定

在仪器的最佳条件下，分别取标准系列溶液和试样溶液上机测定。3-脱氧葡萄糖醛酮标准溶液的液相色谱图参见附录A。

8.5 定性

以保留时间定性，试样溶液中3-脱氧葡萄糖醛酮保留时间应与标准系列溶液（浓度相当）中3-脱氧葡萄糖醛酮的保留时间一致，其相对偏差在±2.5％之内。

8.6 定量

以3-脱氧葡萄糖醛酮的浓度为横坐标，色谱峰面积（响应值）为纵坐标，绘制标准曲线，其相关系数应不低于0.99。试样溶液中待测物的浓度应在标准曲线的线性范围内。如超出范围，应将试样溶液用磷酸盐缓冲溶液（5.5）稀释后，重新测定（或重新试验）。单点校准定量时，试样溶液中待测物的浓度与标准溶液浓度相差不超过30%。

- 试验数据处理

试样中3-脱氧葡萄糖醛酮的含量以质量分数w计，数值以毫克每千克（mg/kg）表示。多点校准按式（1）计算；单点校准按式（2）计算：：

………………………… …..…(1)

式中:

ρ——从标准曲线查得的试样溶液3-脱氧葡萄糖醛酮的质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V——试样最终定容体积，单位为毫升（mL）；

m——试样质量，单位为克（g）。

……………………………(2)

式中：

A ——试样溶液中3-脱氧葡萄糖醛酮色谱峰面积；

As ——标准溶液中3-脱氧葡萄糖醛酮的峰面积；

ρs ——标准溶液中3-脱氧葡萄糖醛酮的质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V ——试样最终定容体积，单位为毫升（mL）；

m ——试样质量，单位为克（g）。

测定结果以平行测定的算术平均值表示，保留至小数点后1位。

- 精密度

在重复性条件下，两次独立测定结果与其算术平均值的绝对差值不大于该算术平均值的10%。

附录A

（资料性）

A.1标准溶液和蜂蜜样品的色谱图见图 A. 1

图 A. 1 标准溶液和样品色谱图（A：标准品；B：样品）