中华人民共和国农业农村部      发布

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

蜂王浆中腺嘌呤核苷三磷酸及其降解物的测定 高效液相色谱法

Determination of adenosine 5′-triphosphate and its degradation products in royal jelly-High performance liquid chromatography

（公开征求意见稿）

（本稿完成日期：2022-10-21）

NY/T ××××—××××

NY

中华人民共和国农业行业标准

ICS 65.14

CCS B 47

－

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国畜牧业标准化技术委员会（SAC/TC 274）归口。

本文件起草单位：中国农业科学院蜜蜂研究所、云南省农科院蚕蜂研究所、山西农业大学、

本文件主要起草人：

蜂王浆中腺嘌呤核苷三磷酸及其降解物的测定  高效液相色谱法

- 范围

本文件规定了蜂王浆中腺嘌呤核苷三磷酸及其降解物含量的高效液相色谱测定方法。

本文件适用于蜂王浆中腺嘌呤核苷三磷酸（ATP）及其降解物5'-二磷酸腺苷（ADP）、单磷酸腺苷（AMP）、肌苷酸（IMP）、次黄嘌呤核苷（HxR）、次黄嘌呤（Hx）、腺苷（Ao）、腺嘌呤（Ai）的测定。

本文件方法检出限为0.5 mg/kg，定量限均为1.5 mg/kg。

- 规范性引用文件

下列文件中内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 原理

试样中腺嘌呤核苷三磷酸及其降解物用5%高氯酸溶液低温提取，高效液相色谱紫外检测器检测，用保留时间定性，外标法定量。

- 试剂或材料

除非另有说明，仅使用分析纯试剂。

5.1  水：GB/T 6682，一级。

5.2　乙腈：色谱纯。

5.3　标准品：腺嘌呤核苷三磷酸（5'-Adenylate triphosphate，CAS号：56-65-5）、5'-二磷酸腺苷（5'-Adenosine diphosphate，CAS号：58-64-0）、单磷酸腺苷（5'-Adenosine monophosphate，CAS号：61-19-8）、肌苷酸（5'-Inosinic acid，CAS号：131-99-7）、次黄嘌呤核苷（Inosine，CAS号：58-63-9）、次黄嘌呤（6-Hydroxypurine，CAS号：68-94-0）、腺苷（Adenosine，CAS号：58-61-7）、腺嘌呤（Adenine，CAS号：73-24-5），纯度均≥98%。

5.4　磷酸盐缓冲溶液I：称取10.45 g磷酸氢二钾和5.44 g磷酸二氢钾，放入同一容器中，加水溶解后，用磷酸调节pH值至6.5，转移到100 mL容量瓶中，并加水定容。溶液于4 ℃保存，有效期3个月。

5.5　磷酸盐缓冲溶液II（50 mmol/L）：吸取50 mL磷酸盐缓冲溶液I（5.4），加水稀释至1 L，过0.22 μm滤膜，待用。

5.6　氢氧化钾溶液（6 mol/L）：称取33.67 g氢氧化钾，加水溶解并定容至100 mL，混匀。

5.7　碳酸钾溶液（2 mol/L）：称取27.64 g碳酸钾，加水溶解并定容至100 mL，混匀。

5.8　5%高氯酸溶液：量取5 mL高氯酸，加水稀释至100 mL。4℃保存。

5.9　腺嘌呤核苷三磷酸及其降解物混合标准贮备溶液（1 mg/mL）：分别准确称取100 mg ATP、ADP、AMP、IMP、HxR、Hx、Ao、Ai，加水溶解并定容至100 mL。2℃~8℃避光保存，有效期1个月。

5.10　腺嘌呤核苷三磷酸及其降解物混合标准系列溶液：准确吸取混合标准贮备溶液（5.9） 0.1 mL、0.5 mL、1 mL、2.5 mL、5 mL于100 mL容量瓶，加水定容至刻度，配制成浓度分别为1 mg/L、5 mg/L、10 mg/L、25 mg/L、50 mg/L的系列标准溶液。临用现配。

5.11　滤膜：0.45 μm，水系。

- 仪器设备

6.1　高效液相色谱仪：配有紫外检测器或二极管阵列检测器。

6.2　天平：感量0.01 mg和0.001 g。

6.3　高速冷冻离心机：转速不低于12 000 r/min。

- 样品

称取蜂王浆样品200 g，用玻璃棒搅拌均匀后置于样品瓶中。-18℃保存，有效期3个月。

# 8  试验步骤

## 8.1 提取

平行做两次试验。称取试样0.50 g（精确至0.001g），置于10 mL离心管中，加入5 mL 4℃高氯酸溶液（5.8），混匀，12 000 r /min下于0℃离心10 min，移取全部上清液至10 mL离心管中，加入400 μL 氢氧化钾溶液（5.6），用适量体积的碳酸钾溶液（5.7）调节溶液pH至5.5~6.0，将样液在12 000 r/min下于0℃离心3 min，转移上清液于10 mL棕色容量瓶中，用水定容，摇匀。过0.45 μm滤膜，备用。

## 8.2 液相色谱参考条件

液相色谱参考条件如下：

- C18柱，长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm，或性能相当者；

- 流动相A：50 mmol/L磷酸缓冲溶液II（5.5)；

- 流动相B：乙腈；

- 柱温：30 ℃；

- 流速：0.9 mL/min；

- 检测波长：257 nm；

- 进样量：20 μL；

h)   梯度洗脱条件见表1。

表1  梯度洗脱程序

| 时间/min | 流动相A/% | 流动相B/% |
| --- | --- | --- |
| 0 | 90 | 10 |
| 25 | 90 | 10 |
| 25.1 | 20 | 80 |
| 35 | 20 | 80 |
| 35.1 | 90 | 10 |
| 65 | 90 | 10 |

## 8.3 标准系列溶液和试样溶液测定

在仪器的最佳条件下，分别取ATP、ADP、AMP、IMP、HxR、Hx、Ao、Ai标准系列溶液和试样溶液上机测定。8种嘌呤类物质标准溶液色谱图参见附录A。

## 8.4 定性

## 以保留时间定性，试样溶液中ATP及其降解物的保留时间应与标准系列溶液（浓度相当）中ATP及其降解物的保留时间一致，其相对偏差在±2.5％之内。

## 8.5 定量

以腺嘌呤核苷三磷酸及其降解物标准系列溶液的浓度为横坐标，色谱峰面积（响应值）为纵坐标，绘制标准曲线，其相关系数应不低于0.99。试样溶液中待测物的浓度应在标准曲线的线性范围内。单点校准定量时，试样溶液中待测物的浓度与标准溶液浓度相差不超过30%。

### 9 试验数据处理

试样中腺嘌呤核苷三磷酸及其降解物的含量以质量分数wi计，数值以毫克每千克（mg/kg）表示。多点校准按式（1）计算；单点校准按式（2）计算：

………………………………………………（1）

式中:

ρ——从标准曲线中得到的被测组分的质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V——试样最终定容体积，单位为毫升（mL）；

m——试样质量，单位为克（g）。

………………………….............…………（2）

式中：

Ai ——试样溶液中腺嘌呤核苷三磷酸及其降解物的色谱峰面积；

Asi ——标准溶液中腺嘌呤核苷三磷酸及其降解物的峰面积；

ρsi ——标准溶液中被测组分的质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V ——试样最终定容体积，单位为毫升（mL）；

m ——试样质量，单位为克（g）。

测定结果以平行测定的算术平均值表示，保留至小数点后2位。

# 10 精密度

在重复性条件下，两次独立测定结果与其算术平均值的绝对差值不大于该算术平均值的10%。

# 附录A

(资料性)

腺嘌呤核苷三磷酸及其降解物标准溶液色谱图

8种嘌呤类物质标准品溶液色谱图见图A

标引序号说明：

1—IMP；

2—ATP；

3—ADP；

4—Hx；

5—AMP；

6—Ai；

7—HxR；

8—Ao。

图A 腺嘌呤核苷三磷酸及其降解物标准溶液色谱图（25 mg/L）

______________________________