ICS 65.14

CCS B 47

NY

NY/T ××××—××××

××××-××-××实施

- ××××-××-××发布

蜂王浆中酮胺类糖化蛋白的测定 分光光度法

Determination of keto-amine glycosylated proteins in royal jelly-

Spectrophotometric method

（公开征求意见稿）

（本稿完成日期：2022-11-21）

中华人民共和国农业行业标准

中华人民共和国农业农村部  发布

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和编写起草规则》的规定起草。

请注意本文件某些内容涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国畜牧业标准化技术委员会（SAC/TC274）归口。

本文件起草单位：中国农业科学院蜜蜂研究所、江苏蜂奥生物科技有限公司、广西梧州甜蜜家蜂业有限公司、上海森蜂园蜂业有限公司、江苏日高蜂产品有限公司。

本文件起草人：

蜂王浆中酮胺类糖化蛋白的测定 分光光度法

1   范围

本文件规定了测定蜂王浆中酮胺类糖化蛋白含量的氯化硝基四氮唑蓝(以下简写为NBT, CAS: 298-83-9)比色法的原理、试剂、材料、仪器设备和实验方法。

本文件适用于蜂王浆中酮胺类糖化蛋白的测定。

注：定量限以每克蜂王浆中所含1-脱氧-1-吗啉-D-果糖（DMF）含量计。

2   规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 9697 蜂王浆

GB/T 20001.4 标准编写规则 第4部分：试验方法标准

GB/T 6682分析实验室用水规格和试验方法

# 3   术语和定义

酮胺类糖化蛋白：还原糖通非酶促褐变与蛋白质产生醛亚胺，再通过amadori 重排形成酮胺结构，这类还原糖和蛋白质结构形成的化合物叫酮胺类糖化蛋白。

4    原理

试样中酮胺类糖化蛋白在碱性条件下能还原氯化硝基四氮唑蓝（NBT），生成蓝紫色甲臜类化合物，在539 nm处有最大紫外吸收。吸光度与酮胺类糖化蛋白成正比，根据DMF标准曲线，可计算蜂王浆中酮胺类糖化蛋白的含量。

5   试剂和材料

除另有规定外，所有试剂使用分析纯。

5.1 水：GB/T 6682,一级水；未指明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

5.2 碳酸盐缓冲液（0.1 mol/L，pH 10.8）

准确称取无水碳酸钠9.45 g、碳酸氢钠0.84 g于1000 mL容量瓶中，用水溶解定容。于2℃～8℃保存，有效期3个月。

5.3 DMF标准液（6 mmol/L）

准确称取37.0 mg 的DMF于25 mL容量瓶中,用水溶解定容。于2℃～8℃保存，有效期3个月。

5.4 NBT溶液（0.5 mmol/L，pH 10.8）

准确称取102 mg 的NBT于250 mL容量瓶中，用碳酸盐缓冲液（5.2）溶解并定容，在2℃～8℃条件下贮存于棕色瓶中，有效期3个月。

5.5 Triton X-100溶液（0.02% pH 10.8）

准确量取1 mL Triton X-100（30%）溶液，于1500 mL容量瓶中，用碳酸盐缓冲液（5.2）定容。

6   仪器设备

6.1 紫外可见光分光光度计。

6.2 恒温水浴锅。

6.3 分析天平：感量0.01 mg。

6.4 涡旋混匀器

6.5 烧杯

7   样品

蜂王浆解冻至25℃，用玻璃棒搅拌均匀。

8   试验步骤

8.1 蜂王浆中蛋白质含量测定

按GB 9697-2008中5.4规定执行。

8.2 试样溶液制备

平行做两份试样。准确称取0.5 g（精确至0.01g）样品，用水充分溶解并定容至100 mL，待测。

8.3 标准曲线的绘制

8.3.1 制作DMF浓度梯度溶液：分别取DMF准液(5.3) 0、20、50、100、150、200 μL至6支试管中，用水补足至1000 μL。

8.3.2分别取8.3.1溶液各100 μL于6支10 mL试管中。分别加入2 mL 的NBT（57℃±1℃）和2mL的Triton X-100溶液（5.5）混合均匀。在57℃水浴中反应20 min，在530 nm波长下各试管中反应产物的吸光度。以DMF溶液浓度为横坐标、530 nm处测定吸光度。以DMF为横坐标、吸光度为纵坐标绘制标准曲线。

8.4 空白试样制备

精密吸取100 μL试样（7）至10 mL试管中，加入2 mL的水和2 mL Triton X-100溶液（5.5）混匀。

8.5 测定

精密吸取100 μL待测液和空白试样至10 mL试管中，按8.3.2步骤进行测定。

9   试验数据处理

试样中酮胺类糖化蛋白的含量以质量分数W计，数值以毫克每克（mg/g）表示，结果按式（1）计算。

（1）M =c×V×249m

c——通过DMF标准曲线计算所得待测样对应的DMF的浓度(mmol/L)；

V——溶解1 g 蜂王浆所用水的体积(L)；

249——DMF的摩尔质量(g/mol)；

m——每100克蜂王浆所含蛋白质的质量(g)；

结果保留至小数点后两位。

10   精密度

在重复性条件下，两次独立测定结果与其算数平均数的绝对差值不大于算数平均值的15％。

————————————————