XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部 发布

XXXX-XX-XX发布

挤奶及储奶设备清洗消毒技术规范

Technical specification for cleaning and disinfection

of milking and milk storage equipment

（公开征求意见稿）

NY/T ××××—××××

NY

中华人民共和国农业行业标准

ICS 67.100.01

CCS X16

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国畜牧业标准化技术委员会（SAC/TC 274）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

挤奶及储奶设备清洗消毒技术规范

- 1 范围

本文件确立了挤奶及储奶设备的清洗消毒程序，规定了清洗消毒的基本要求和操作要求，描述了相应的证实方法。

本文件适用于奶畜养殖场挤奶及储奶设备的清洗和消毒。

- 2 规范性引用文件

下列文件中内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749生活饮用水卫生标准

GB/T 13879贮奶罐

GB 14930.1食品安全国家标准 洗涤剂

GB 14930.2食品安全国家标准 消毒剂

GB/T 36004食品接触表面清洗消毒效果试验方法 三磷酸腺苷生物发光法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

挤奶设备 milking equipment

由挤奶杯组、脉动器、真空系统、稳压系统、奶水分离器、接收容器及管道等组成的用于挤集生乳的设备。

[来源：GB/T 5981—2011，3.1，有修改]

3.2

储奶设备 milk storage equipment

储存生乳的设备及其辅助设施。

4 清洗消毒程序

见图1。

图1 清洗消毒程序流程图

5 基本要求

5.1 人员

5.1.1 应接受清洁消毒岗位的专业培训。

5.1.2 应取得健康证。

5.2 场所

5.2.1 挤奶和储奶设备区域应分开。

5.2.2 应设置专门区域安放化学试剂清洗液和消毒剂，并进行标识。

5.2.3 使用的器具清洗消毒后应妥善存放，沥干水分。

5.3 挤奶及储奶设备

5.3.1 挤奶及储奶设备应定期保养。

5.3.2 挤奶及储奶设备材质应符合光滑、非吸湿性、抗腐蚀、无毒要求。

5.3.3挤奶设备结构和性能应符合GB/T 8186的规定；储奶罐应符合GB/T 13879的规定。

5.3.4 储奶设备可兼用生乳运输设备，应保温隔热，内设搅拌装置。

5.4 水

应符合GB 5749的规定。

5.5 清洗剂和消毒剂

应选用食品级碱性和酸性清洗剂。清洗剂应符合GB 14930.1的规定；消毒剂应符合GB 14930.2的规定。

6 清洗消毒操作要求

6.1 清洗消毒前准备

6.1.1挤奶完全结束后，排尽挤奶管道内奶液（严禁水顶奶），关闭挤奶系统，把挤奶管道系统切换到清洗管道系统。

6.1.2 应对挤奶或储奶设备表面进行清洁工作，确保设备外表无肉眼可见的污物。

6.1.3 挤奶杯安装到相应的清洗底座，确认安装到位。清洗底座与清洗水管应确保无老化、无破损。

6.2 预冲洗

清洗管路接好后，用水单向冲洗5 min，直至水清。

6.3 碱洗

6.3.1 碱液有效成分浓度为0.3%～0.5%，pH为11.5～12.0。

6.3.2 以循环清洗方式用碱液清洗5 min～10 min；碱洗水温开始为70℃～85℃，循环后排出碱液温度不低于40℃；碱洗后，用水冲洗排净。

6.4 酸洗

6.4.1 酸洗每周不低于3次。

6.4.2 酸液有效成分浓度为0.3%～0.5%，pH为2.0～3.0。

6.4.3 以循环清洗方式用酸液清洗5 min～10 min；酸洗水温开始为70℃～85℃，循环后排出酸液温度不低于40℃。

6.5 后冲洗

用常温水单向冲洗，直至管道出口水与清洗用水的pH一致。

6.6 热水消毒

用不低于77℃热水循环清洗，时间不少于5 min。

6.7 拆洗消毒

必要时应对挤奶或储奶设备死角以及需要手工拆洗的部件（如接头、奶泵等）进行人工拆洗和热水消毒。

6.8 效果评价

6.8.1 一般要求

奶畜养殖场应根据实际情况设置验证和效果评价限值。每次碱洗后应取设备管道出口水开展感官检验、pH及游离性余氯检测；每次酸洗后应进行感官检验及pH检测。

6.8.2 感官检验

设备管道清洗完毕后，管道出口水应无正常视力可见异物、无异味、无异色，否则按6.5规定进行后冲洗。

6.8.3 pH检测

取设备管道出口的清洗水50 mL，使用pH试纸检测。检测结果pH应与清洗用水一致，否则按6.5规定进行后冲洗，直至pH与清洗用水一致为止。

6.8.4 游离性余氯检验

取设备管道出口的清洗水50 mL，使用余氯检测试纸条检测。检测结果要求未检出，否则按6.5规定进行后冲洗，直至未检出。

注：使用含氯清洗消毒剂时，采用此法进行游离性余氯检验。

6.8.5 微生物检验

6.8.5.1 热水消毒后，每次应对管道接触表面进行洁净度检测（见附录A中A.4.1），结果限值参考相关产品要求，否则应重新进行清洗消毒处理，直至达到要求；

6.8.5.2 必要时应对设备管道接触表面进行菌落总数检测（见A.4.2）。当检测结果中菌落总数＞50 CFU/cm2，应重新进行清洗消毒处理，直至达到要求。

7 证实方法

清洗消毒过程应形成记录。如有必要，重点核查以下内容：

a)清洗消毒工作是否完成；

b)清洗消毒流程中关键点参数与规定的要求是否一致；

c)清洗消毒效果检测指标与规定的要求是否一致；

d)清洗消毒记录与实际生产是否一致。

附 录 A

（资料性）

涂抹法采样及检测

A.1 采样器具准备

A.1.1 灭菌稀释液：按GB 4789.2的要求配置生理盐水或磷酸盐缓冲液，吸取10 mL溶液至试管中，盖好盖子，于121℃压力蒸汽灭菌后备用。

A.1.2 灭菌棉拭子：独立包装灭菌棉签或棉签干燥灭菌后备用。

A.1.3 灭菌试管、平皿及移液管：干净的试管、平皿及移液管干燥灭菌后备用。

A.1.4 灭菌剪刀：剪刀干燥灭菌后备用。

A.2 采样部位与数量

采样部位与数量见表A.1。

表A.1 采样部位与数量

| 序号 | 采样部位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奶衬 | 一个组抽查5~10个位置的单个奶衬 | 根据挤奶设备点位的数量来定，最少5个 |
| 2 | 奶杯上集乳器或流量计 | 一个组抽查5~10个位置的流量计，拆开涂抹 | 根据挤奶设备点位的数量来定，最少5个 |
| 3 | 奶缸进奶管道口 | 全覆盖 | / |
| 4 | 出奶管 | 全覆盖 | / |
| 5 | 打奶泵处接打奶管接口和打奶管另外一个接口 | 全覆盖 | / |
| 6 | 奶缸进奶弯管（分配器） | 全覆盖 | / |
| 7 | 奶缸取样口 | 全覆盖 | / |

A 3 采样方法

A.3.1 在试管上标注好采样部位的信息。

A.3.2 打开设备设施，选择表A.1设置的采样部位，在与生乳接触的内壁表面或接触处，用灭菌稀释液（A.1.1）湿润的棉拭子（A.1.2），在25 cm2（5 cm×5 cm）面积范围（S）来回涂抹整个方格3次后，用灭菌剪刀剪去棉拭子与手部接触的部分，将棉拭子置于10 mL灭菌稀释液里，盖上试管盖。涂抹过程中应避免棉拭子碰到取样位置之外的地方，避免交叉污染。

A.3.3 样品如不能立即进行检测，应无菌封装后置于4℃保存。4 h内送检。

A.4 检测方法

A.4.1 方法一：洁净度检测 （三磷酸腺苷生物发光法）

洁净度检测的采样部位与数量见A.2，采样方式和测定方法按GB/T 36004规定执行。

A.4.2 方法二：菌落总数检测

A.4.2.1 把采样管充分振荡后，取1 mL采样液（A.3.2）至接种平皿，按GB 4789.2规定测定菌落数（m）。

A.4.2.2 记录各采样部位的检测结果（m），按公式A.1计算表面菌落总数（N）。

A.4.2.3 结果计算

菌落总数按公式（A.1）计算。

N=m×fS ..............................................................................（A.1）

式中：

N——管道、容器等与生乳接触表面的菌落总数的数值，单位为每平方厘米菌落形成单位（CFU/cm2）；

m——平均每皿菌落形成单位数，单位为CFU；

f——采样液的稀释倍数；

S——采样面积的数值，单位为平方厘米（cm2）。