农业行业标准

《挤奶及储奶设备清洗消毒技术规范》

（公开征求意见稿）编制说明

上海市农产品质量安全中心

农业农村部食品质量监督检验测试中心(上海)

光明牧业股份有限公司

2022年12月

一、标准制定背景及任务来源

（一）标准制定背景

食品安全关系国计民生，保障食品安全是政府和社会各方面共同的责任。我国食品安全形势不容乐观，食源性疾病和食品污染仍然是危害公众健康的重要因素。

随着社会的发展和生活方式的转变，现代人对天然食品、生鲜食品其消耗量逐渐加大。其中，乳品由于含有丰富的动物蛋白质和人体所需要的氨基酸、维生素、矿物质、钙质等多种营养成分，被称为最接近完善的食品。随着人民生活水平的提高，我国已成为世界第三大产奶国，目前城镇居民人年均乳制品消费量26千克，农村居民奶类消费量也有较大幅度增长。但乳品由于从采集到成品加工的生产、销售过程中，生物污染物和化学污染物都会影响产品的卫生状况，污染变质的乳制品对人的健康危害较大，乳品质量安全问题已成为政府和社会关注的重中之重。

生鲜乳生产环节质量控制与乳品质量安全紧密相关。HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）危害分析的临界控制点，通过对生乳生产过程中潜在危害的控制，更好地向消费者提供安全乳品，降低生乳生产过程中的化学危害，从而提高人民的健康水平。规范生鲜乳生产，推进标准化规模养殖，提高生鲜乳质量安全水平，我国相应出台了《乳品质量安全监督管理条例》，为严格实施《乳品质量安全监督管理条例》，规范生鲜乳生产过程中环境控制，饲料与饲养管理，挤奶操作，贮存与运输，疫病防治等技术环节，还制定《生鲜乳生产技术规程（试行）》。该规程以《生鲜牛乳质量管理规范》（NY/T 1172-2006）、《奶牛饲养标准》（NY/T 34-2004）、《奶牛标准化规模养殖生产技术规范（试行）》等标准为基础，重点对生鲜牛乳生产技术加以规范。

乳制品生产过程中，牧场贮奶和挤奶设备的清洗消毒状况与终产品的质量密切相关，清洗消毒不彻底会影响到产品的品质，进而可能导致食品安全事件的发生，所以乳制品生产设备的清洗消毒至关重要。目前我国在奶牛场环境、繁育、饲养管理、保健、防疫卫生、挤奶操作和挤奶系统的清洗与杀菌等均有相应的规范、标准，但贮奶设备清洗消毒、杀菌维持与监控尚未技术规范，造成影响生奶质量提高的空白点，因此迫切需要制定我国牧场贮奶设备清洗消毒技术规范，这对确保生奶卫生、安全，提高牛奶质量有着极其重要的作用。

（二）任务来源

根据农业部文件农财发【2011】53号《农业部关于下达2011年农业行业标准制定和修订项目资金的通知》的精神及要求，农业部食品质量监督检验测试中心（上海）对《牧场挤奶及储奶设备清洗消毒技术规范》填报了标准制定项目任务书，叙述了制定本文件的计划、内容、实施步骤等事宜，在得到农业部市场与经济信息司的确认和批准后进入实施阶段，项目计划编号：（201199，LX14324）。本文件由农业农村部畜牧兽医局（SAC/TC274）提出，由全国畜牧业标准化技术委员会（SAC/TC274）归口。本文件由农业农村部食品质量监督检验测试中心（上海）、上海市农产品质量安全中心和光明乳业股份有限公司牵头共同起草编写，首席专家为张维谊。

- 主要工作过程

# 编制工作从2011年5月开始。任务下达后，标准制定小组进行讨论，制定了工作

# 计划。标准制定工作分以下七个阶段进行：

# 第一阶段：标准起草工作组成立

在接到标准制定任务后，成立了标准起草工作组，并制定了详细的实施方案。标准编制工作组包括上海市农产品质量安全中心、农业农村部食品质量监督检验测试中心（上海）张维谊、韩奕奕、丰东升、马颖清、王霞、朱春燕、邓波、陈美莲、刘洋、杨晓君、陈柔含、王敏、杨静、周彬、童金蓉、高猛峰、沈斯文；光明乳业股份有限公司张锋华、苏衍菁、张幸开等。

# 第二阶段：前期预研及调研分析

本标准起草组通过查询相关国内外标准和文献的检索，确定初步方案：收集到相关的标准和文献如下：

GB 4789.2《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》、GB 4806.9《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、 GB 5749《生活饮用水卫生标准》、 GB14930.1《食品安全国家标准 洗涤剂》、GB 14930.2《食品安全国家标准 消毒剂》、GB 19301《食品安全国家标准 生乳》、GB 14881-2013《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》、 GB/T 36004《食品接触表面清洗消毒效果试验方法 三磷酸腺苷生物发光法》、GB/T 5981-2011《挤奶设备 词汇》、GB/T 13879-2015《贮奶罐》、GB/T 10942-2017《散装乳冷藏罐》、GB/T 8186《挤奶设备 结构与性能》、GB 38850-2020《消毒剂原料清单及禁限用物质》、《生鲜乳生产技术规程（试行）》、NY/T 1172-2006《生鲜牛乳质量管理规范》、NY/T 34-2004《奶牛饲养标准》、《奶牛标准化规模养殖生产技术规范（试行）》、《奶牛生产技术规范及技术要点丛书—保健规范》 2002年11月荷斯坦专家团，保健组、美国《Grade“A”Pasteurized milk ordinance》（美国优质乳条例2013版）、 CAC/RCP 57-2004《Code of hygienic practice for milk and milk products》（牛奶和奶制品卫生操作规范）、卫生部《食品用消毒剂原料（成分）名单（2009版）》、卫生部《食品用洗涤剂原料（成分）名单（2009版）》等。

# 第三阶段：标准起草

2011年5月，本标准起草组综合相关标准和文献，拟定了初步实验方案，确定了储奶设备要求、消毒剂要求、挤奶及储奶设备的清洗和消毒程序及其他注意事项等，并起草相关标准文本。在本标准规范中最重要的几点是研究考虑了设备的材质及安装，清洗的程序及管理要求，清洗效果的验证。按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》起草编写标准文本内容和编制说明内容。标准文本主要内容包括：（1）封面；（2）前言；（3）标准主体内容：范围、规范性引用文件、术语和定义、要求、清洗消毒程序、清洗消毒操作、清洗消毒流程、清洗消毒效果验证、附录A涂抹法采样及检测、附录B清洗消毒效果评价。

# 第四阶段：第一次定向征求意见，形成预审稿并预审

# 2011年8月下旬标准起草组完成了定向征求意见稿，发出意见征求稿30份，征求质检机构、科研院校、乳企、牧场、政府部门等各方意见。

标准起草组根据定向征求意见结果，对标准文本及编制说明进行修改，形成了标准文本及编制说明的预审稿。2012年5月22日，起草组在上海组织生产、科研、教学、检验等领域的有关专家，对本中心负责制定的标准送审稿进行了预审，专家主要就标准文本的书写格式，术语名词和相关标准的规范性引用以及清洗消毒过程中水量、流速、酸碱清洗剂pH控制等技术点的参数控制提出了相关修改意见与建议，例如专家建议水洗需主要控制水量和流速，流速不易过小或者过大，过小会导致冲刷力不足，过大会导致水流进入奶水分离器；建议清洗消毒过程中酸洗时要确保pH在2.5～3.5之间，酸性过低不利于去除难溶物质，酸性过高会腐蚀挤奶管道等。

标准起草组根据预审专家组意见进一步修改完善，形成标准文本及编制说明的送审稿，并将送审稿等文本提交全国畜牧标准化技术委员审核。

# 第五阶段：标准制定工作中断

2013年～2018年，由于本标准一直未得到评审，后由于标准制定单位发生调整合并，标准制定工作中断暂停。

# 第六阶段：标准制定工作重启，第二次征求意见、申请预审

2018年，在农业农村部梳理历年标准中重新启动了本标准制定工作。

标准起草组查阅了标准制定中断期间国内外相关领域标准制修订工作进展，根据最新规定，对标准文本及编制说明进行了重新梳理与编写，力求保证标准的先进性与可操作性，再次形成标准文本及编制说明的定向征求意见稿。

2018年11月~12月，起草组并通过电子邮件方式发函至30家单位（企业、科研院所等），广泛征求意见。对回函进行梳理后经汇总，起草组共收到来自20家单位的回函20份，回函并有建议或意见的18份，未回函的单位有10个；收到的建议或意见共68条，其中采纳58条，不采纳3条，部分采纳7条，详见附件5定向征求意见汇总处理表。

部分专家针对标准文本的书写格式规范性提出了相关修改意见，对“生乳”、“奶液”“棉签”“采样部位”等术语名词的引用进行了统一强调；此外，专家重点针对牧场挤奶及贮奶设备清洗消毒程序中的技术关键点（如清洗消毒的时间、水温、酸碱清洗剂浓度百分比等流程的控制参数）也提出了建设性意见，例如：建议用于处理、贮藏生乳的容器、用具和器械清洗消毒后应妥善存放，完全沥干水分，并避免受到污染；建议由于消毒过程热水会散热，需要明确不低于77℃热水消毒至少5 min；建议实际清洗中清洗剂的浓度一般以酸碱液的质量百分数为准，最好把清洗剂pH换成酸碱的质量百分数进行表述；建议进行清洗流程的调整，在“碱洗”步骤后增加“水洗”步骤，以达到与标准文本“图1 清洗消毒程序流程图”的表述一致性。2022年10月，标准起草组向全国畜牧业标准化技术委员会提交正式预审申请。

# 第七阶段：标准预审

2022年11月10～11日，上海市农产品质量安全中心组织对本标准进行预审。在全国畜牧业标准化技术委员会的协助下，邀请11位专家成立评审组，对本标准技术内容再次把关和论证，并通过审查。对预审会议进行梳理后，专家组一共提出20条审查意见，主要为：1）将本文件名称修改为《挤奶及储奶设备清洗消毒技术规范》；2）修改标准章节为基本要求和操作要求以及证实方法；3）删除“清洗”、“消毒”、“消毒剂”术语和定义，增加“挤奶设备”术语定义的来源；4）修改清洗消毒流程图；5）新增清洗后水pH及游离性余氯的检测方法，将附录B内容修改后整合入正文，详见附件1预审会预审意见及附件2预审会议审查意见汇总处理表。标准起草工作组根据预审专家组的意见进一步修改完善标准文本和编制说明，形成标准送审稿。

三、 标准编制原则和主要技术内容确定的依据

（一）标准制定过程遵循的基本原则

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，同时遵循以下原则：

（1）政策性：制定本标准直接关系到国家和广大人民群众的利益。因此，在制定过程中严格贯彻国家有关方针、政策、法规和规章。

（2）先进性：对本标准中有关内容的确定，力求反映本研究领域的国内外先进技术和经验，使标准中所规定的技术内容有利于菌落总数的控制。

（3）规范性：在本标准征求意见稿的编制过程中力求做到技术内容的叙述正确无误，文字表达准确和简明易懂，标准的构成严谨合理；内容编排、层次划分等符合逻辑。

（4）可操作性：可操作性是制定标准的必备因素，因此，在制定标准的过程中，始终把经济实用和可操作性作为重要的依据，以便在执行中容易操作。

（二）主要内容确定的依据

本标准文本共分为7章，分别为第1章范围、第2章规范性引用文件、第3章术语和定义、第4章清洗消毒程序、第5章基本要求、第6章清洗消毒操作要求、第7章证实方法。另附1个子附录，为附录A涂抹法采样及检测。

1、范围

标准内容1

本文件确立了挤奶及储奶设备的清洗消毒程序，规定了清洗消毒的基本要求和操作要求，描述了相应的证实方法。

本文件适用于奶畜养殖场挤奶及储奶设备的清洗和消毒。

理由及依据：

本文件规定了设备清洗消毒的对象，即为奶畜养殖场内的挤奶及储奶设备，对于离开养殖场的运输设备（如运输车上的奶罐）的清洗不属于本标准的范畴。另外，考虑到除了奶牛之外其它奶畜场清洗消毒技术相似，采纳了专家意见，将其它奶畜场也纳入本标准范围。将本文件适用范围确定为：本文件适用于奶畜养殖场挤奶及储奶设备的清洗和消毒，为其它特色奶畜养殖场挤奶及储奶设备的清洗和消毒提供技术参考。

2、术语与定义

在标准起草过程中，通过查阅国内外相关标准，指出下列术语和定义可适用于本标准。

2.1 挤奶设备milking equipment

标准内容3.1

由挤奶杯组、脉动器、真空系统、稳压系统、奶水分离器、接收容器及管道等组成的用于挤集生乳的设备。

[来源：GB/T 5981—2011，3.1，有修改]

理由及依据：

根据GB/T 5981-2011《挤奶设备 词汇》中术语定义，“挤奶机”是指用于挤奶的全套机械设备，通常包括真空系统、脉动系统、奶系统、一套或多套挤奶单元以及其它部件。经修改和完善定义，本文件中“挤奶设备”指由挤奶杯组、脉动器、真空系统、稳压系统、奶水分离器、接收容器及管道等组成的用于挤集生乳的设备。

2.2 储奶设备milk storage equipment

标准内容3.2

储存生乳的设备及其辅助设施。

理由及依据：

根据GB/T 13879-2015《贮奶罐》和GB/T 10942-2017《散装乳冷藏罐》中术语定义，“散装乳冷藏罐”是指具有贮藏散状乳和冷藏功能的罐状设备。本文件中“储奶设备”指储存生乳的设备及其辅助设施。

3、清洗消毒程序

见图1。

图1 清洗消毒程序流程图

4、基本要求

4.1 人员

标准内容5.1

5.1.1 应接受清洁消毒岗位的专业培训。

5.1.2 应取得健康证。

理由及依据：

生乳是乳制品的原料，属于初级农产品。为保障食品安全，按照《食品安全法（2015版）》的规定，食品从业人员（本文件对应为奶畜场挤奶及储奶设备清洗消毒人员）需取得健康证后才能上岗。此外GB 14881-2013《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》中“6.3 食品加工人员健康管理与卫生要求”也指出，食品加工人员每年应进行健康检查，取得健康证明；上岗前应接受专业相关培训。因此，本文件规定挤奶及储奶设备清洗消毒人员应取得健康证，同时应接受清洁消毒岗位的专业培训。

4.2 场所

标准内容5.2

5.2.1 挤奶和储奶设备区域应分开。

5.2.2 应设置专门区域安放化学试剂清洗液和消毒剂，并进行标识。

5.2.3 使用的器具清洗消毒后应妥善存放，沥干水分。

理由及依据：

奶畜养殖场应分别设有存放挤奶和储奶设备特定的场所或区域，盛奶的容器用具等宜存放于贮奶间，挤奶间不宜存放容器用具。储奶间应处于牧场的上风向，应远离堆粪棚、氧化塘和青贮饲料存储区域。贮奶间不应放置酸液、碱液等化学品和其他有气味的设备设施，门、窗应装配完整、严密，通风良好，宜强制通风，同时下水道应保持通畅，清洁无异味，无其他废弃物流入或浊气逸出。此外，从安全考量来看，应设置化学试剂清洗液和消毒剂存放的专门区域，明确标识试剂的相关信息。

如果清洗消毒后的容器设备存储不当，极易造成污染，从而进一步污染存放其中的生乳。因此要求用于处理、储藏生乳的容器、用具和器械清洗消毒后应妥善存放，完全沥干水分，并避免受到污染。对清洗后的挤奶及储奶设备要求在清洗消毒后排尽并沥干，环境需要清洁、干燥，避免其受到污染。

4.3 挤奶及储奶设备

标准内容5.3

5.3.1 挤奶及储奶设备应定期保养。

5.3.2 挤奶及储奶设备材质应符合光滑、非吸湿性、抗腐蚀、无毒要求。

5.3.3挤奶设备结构和性能应符合GB/T 8186的规定；储奶罐应符合GB/T 13879的规定。

5.3.4 储奶设备可兼用生乳运输设备，应保温隔热，内设搅拌装置。

理由及依据：

挤奶及储奶设备如果不光滑，不易清洁，表面不易接触到，不使用耐用、耐腐蚀材料制作的话，都极易藏污纳垢，成为有害细菌滋生的温床，破坏生奶的贮藏，所以材质也是奶垢清洗能否彻底的关键因素之一。目前国际上储奶设备材质主要采用不锈钢，例如美国要求接触奶的容器使用美国钢铁学会300系列的不锈钢制作。在我国，根据GB 4806.9《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》中的要求，金属材料及制品中食品接触面使用的金属基材、金属镀层和焊接材料不应对人体健康造成危害；同时不锈钢食具容器及食品生产经营工具、设备的主体部分应选用奥氏体型不锈钢、奥氏体·铁素体型不锈钢、铁素体型不锈钢等不锈钢材料；不锈钢餐具和食品生产机械设备的钻磨工具等的主体部分也可采用马氏体型不锈钢材料，同时在国标GB 4806.9中也具体规定了不锈钢的迁移物的指标要求。我国奶畜养殖场中挤奶及贮奶设备一般应选用奥氏体型不锈钢或符合国家规定的相关材质，且保证与生乳直接接触的任何管道、连接件、泵、橡胶件等设施设备应使用食品级材质，挤奶及储奶设备材质应符合光滑、非吸湿性、抗腐蚀、无毒要求。

在挤奶及储奶设备的结构性能方面，一般要求挤奶设备结构和性能应符合GB/T 8186《挤奶设备 结构与性能》的规定；储奶罐应符合GB/T 13879《贮奶罐》的规定。此外，储奶罐可兼用生乳运输设备应保温隔热、防腐蚀、便于清洗，内设搅拌装置。储奶罐清洗过程通常使用水洗，“光滑、抗腐蚀”等要求可以避免管路中出现坑洞、不规则造成的清洗死角。“保温、密封”可以保障清洗时的温度要求。“搅拌装置”可增强清洗效果。

连续化作业过程中，生乳离开牛体及暂存容器后会较快的进入运输装置，运往加工厂。运输装置中一般配备1个到多个储奶设备。故而储奶罐被允许与生乳运输设备兼用。运输设备的储奶罐同样要求保温隔热、防腐蚀、便于清洗，内设搅拌装置。

此外，应注意挤奶管道、运输管道、储奶罐等与生乳接触的设备设施，在新安装或是改造后，应对与生乳接触的内管壁进行检查，焊接点、内壁、弯道连接处等应无毛刺、无凸点、无凹点。

图2 输送奶管道焊接处检查

4.4 水

标准内容5.4

应符合GB 5749的规定。

理由及依据：

牧场挤奶及贮奶设备清洗消毒过程中所用水应符合国家标准GB 5749《生活饮用水卫生标准》的要求。供应的水必须充足，这样清洗才能彻底，水必须安全卫生，以避免挤奶用具的污染。由于牛奶营养物质丰富，容易腐败滋生细菌，加上牛场挤奶环节容易被粪便污水污染，如果供应的水是被污染的水，用其清洗挤奶用具和贮奶容器的清洗而造成的污染更危险，因此奶中微生物繁殖更快。GB 5749要求水中不得含有致病性微生物，大肠菌群等不得检出。因此用于清洗消毒贮奶、挤奶设备的水，必须符合GB 5749的要求，水必须容易获取，应无肉眼可见变化颜色、新鲜、无异味，供水充足、安全、卫生。

4.4 清洗剂和消毒剂

标准内容5.5

应选用食品级碱性和酸性清洗剂。清洗剂应符合GB 14930.1的规定；消毒剂应符合GB 14930.2的规定。

理由及依据：

对应用在乳品生产设备的清洗剂和消毒剂的应用性能、安全性能等进行评估不仅关系到清洗消毒的效果和成本，而且关系到清洗消毒过程的安全。本章节主要对清洗剂提出了要求和规定。

清洗剂的要求。清洗剂的主要作用是在冲洗过程中让奶渍松动并悬浮起来易于清除。清洗剂的另一个重要作用是防止阳性离子（如Ca2+、Mg2+）形成奶垢。目前应用于食品工业的清洗剂种类繁多，但依据成分组成情况，清洗剂可以基本分为单一组分的酸性清洗剂、单一组分的碱性清洗剂、复合碱性清洗剂和复合酸性清洗剂。单一组分的酸性清洗剂一般采用硝酸、乳酸、柠檬酸等；单一组分的碱性清洗剂一般采用氢氧化钠；复合碱性清洗剂和复合酸性清洗剂是在单一组分的酸、碱清洗剂的基础上添加螯合剂、杀菌剂、表面活性剂等成分。

牧场常用的清洗剂就是碱性清洗剂和酸性清洗剂。清洗剂的浓度需要合理控制，浓度过大时，不但成本上升，其清洗效果反而不佳。例如：碱洗时要求碱液pH在11.5～12.0之间，pH过低不能有效地去除蛋白质和脂类，pH过高会对管道内的橡胶垫圈和奶衬产生腐蚀作用；而酸洗时确保pH在2.0～3.0之间，酸性过低不利于去除难溶物质，酸性过高会腐蚀挤奶管道。

消毒剂的要求。目前应用于食品行业的消毒剂种类较多，一般可分为以下几类：醇类、过氧化物类、次氯酸类、季铵盐类等。GB14930.1《食品安全国家标准 消毒剂》、卫生部《食品用消毒剂原料（成分）名单》等标准及法律法规为消毒剂的使用提供了依据，以便于企业开展消毒剂的质量控制，进而保证消毒剂的安全使用。

本章节参阅GB 14930.1《食品安全国家标准 洗涤剂》和GB 14930.2《食品安全国家标准 消毒剂》中对于清洗剂、消毒剂的相关要求。GB 14930.1《食品安全国家标准 洗涤剂》中定义“食品用洗涤剂”（B类产品）是指用于清洗餐饮具以及接触食品的工具、设备、容器和食品包装材料的洗涤剂，GB 14930.2《食品安全国家标准 消毒剂》定义指出“洗涤消毒剂”是指兼有洗涤和消毒作用的制剂。因此，本文件奶畜养殖场挤奶及储奶设备清洗消毒过程中应选用食品级碱性、酸性清洗剂、消毒剂，其中清洗剂应符合GB 14930.1的规定要求；消毒剂应符合GB 14930.2的规定。奶畜养殖场一般采用的清洗剂是碱性清洗剂和酸性清洗剂，在牧场实际操作中，碱洗与酸洗搭配使用。

- 清洗消毒操作要求

5.1 挤奶及贮奶设备清洗原理

5.1.1 奶垢的组成及清洗难易程度

牛乳是一种高营养食品，含有蛋白质、脂肪、乳糖、矿物质、维生素、酶类等物质。乳制品生产过程中形成的污垢的主要成分为糖、脂肪、蛋白质及无机盐类。在不同的乳制品生产工艺中附着在设备表面的污垢类型是不同的，按照其形成过程污垢大体可分为3类：牛乳膜、乳垢和乳石。对于管路、泵、缸等“冷表面”，牛奶流经这些表面会形成牛乳膜，这种牛乳膜在生产结束时若立即清洗会很容易清除，反之则会造成牛乳膜干涸且难于清洗，从而在设备表面形成主要由蛋白质和无机物组成的乳垢。在生乳在贮存过程中，与牛乳接触的设备表面，易产生少许沉积物，即乳垢。乳垢是微生物生长繁殖的良好的培养基，容易滋生细菌。如果清洗消毒不彻底，就会影响下批次的生奶的贮存。与牛奶加工厂设备管路需要加热不同，牧场的设备管路与牛奶的接触相对简单。牧场挤奶及贮奶设备乳垢中主要的成分为脂肪、蛋白、乳糖以及矿物质，几乎没有受热结焦后的复杂化学物。其可溶性及清洗难易程度见表1。

表1 奶垢中各成分的可溶性及清洗难易程度

| 成分 | 可溶性 | 清洗难易程度 |
| --- | --- | --- |
| 乳糖 | 易溶于水 | 易清洗 |
| 脂肪 | 不溶于水、碱液和酸液 | 热清洗液，易清洗 |
| 蛋白质 | 难溶于水，稍溶于酸液、易溶于碱液 | 水中难清洗，碱液中较易清洗 |
| 矿物质 | 大部分易溶于酸液 | 比较易清洗 |

5.1.2 影响乳垢清洗消毒的因素

影响乳垢清洗消毒的几个要素：时间、温度、水量、冲刷力和清洗剂。

- 时间：在清洗挤奶及贮奶设备时，清洗时间的参数非常关键。清洗的时间不可太短，如太短清洗剂在管道内的化学作用不充分，达不到彻底清洗的效果。如时间过长，清洗混合液因温度的下降，脂肪和其他物质可二次附着到挤奶设备的内壁，也达不到清洗的预期目的。

- 温度：清洗液在挤奶及贮奶设备的管道内温度过高或过低都不利于清洗液发挥有效的化学作用。温度过高容易导致蛋白质变性、氯制剂蒸发，而蛋白质变性后形成的坚硬奶垢则加大了清洗设备的难度；清洗液的温度过低时会导致乳脂肪溶解性降低，牛乳中的脂肪残留物会变硬附着到设备的表面。因此，清洗液温度也是清洗液发挥化学作用的关键因素。

- 水量：影响挤奶及贮奶设备清洗效果的另一重要因素是管道内须有足够的水量，水量足才能保证化学清洗剂与管道内壁的接触面积，进而提供足够的冲刷力。但用水量也不可过大，用水量过大奶泵不能及时将水回流至清洗水槽，清洗液将漫入奶水分离器。

- 冲刷力：影响清洗效果的另一因素就是冲刷力，然而冲刷力的设置与控制对设备的要求极高，国内牧场所采用的设备差异较大，也存在设备良莠不齐的情况，非全自动化控制的设备较难设定及控制冲刷力。

- 清洗剂：清洗剂的主要作用是在冲洗过程中让奶渍松动并悬浮起来易于清除。清洗剂的另一个重要作用是防止阳性离子（如Ca2+、Mg2+）形成奶垢。牧场常用的清洗剂就是碱性清洗剂和酸性清洗剂。清洗剂的浓度需要合理控制，浓度过大时，不但成本上升，其清洗效果反而不佳。例如：碱洗时要求碱液pH在11.5～12.0之间，pH过低不能有效地去除蛋白质和脂类，pH过高会对管道内的橡胶垫圈和奶衬产生腐蚀作用；而酸洗时确保pH在2.0～3.0之间，酸性过低不利于去除难溶物质，酸性过高会腐蚀挤奶管道。

设备的清洗消毒需要考虑以上因素，并设计合理的清洗程序，保证清洗效果。

5.2 清洗消毒前准备

标准内容6.1

6.1.1挤奶完全结束后，排尽挤奶管道内奶液（严禁水顶奶），关闭挤奶系统，把挤奶管道系统切换到清洗管道系统。

6.1.2 应对挤奶或储奶设备表面进行清洁工作，确保设备外表无肉眼可见的污物。

6.1.3 挤奶杯安装到相应的清洗底座，确认安装到位。清洗底座与清洗水管应确保无老化、无破损。

理由及依据：

挤奶时，牛舍内或挤奶厅内不应进行相关消毒工作；在挤奶结束后，应尽快排尽挤奶管道内奶液，及时关闭挤奶系统，专用孔道应用不锈钢孔盖或食品级塞子密封，并将挤奶管道系统切换到清洗管道系统；清洗消毒前应对挤奶或贮奶设施设备表面进行清洁工作，确保设备外表无肉眼可见的污物，并将挤奶杯安装到相应的清洗底座，确认安装到位，清洗底座与清洗水管应确保无老化、破损现象。

应注意，挤奶及储奶设备中的生乳放出后应及时进行清洗消毒，定期对挤奶设备设施及储存设施进行维护保养，确保设备设施的运行状态良好。依据污垢形成的过程，清洗消毒工艺分为冷表面清洗消毒工艺和热表面清洗消毒工艺，对于挤奶设备、奶罐、化料罐、老化罐等设备，其因流经冷乳而形成的污垢比较疏散松软，一般为牛乳膜或C类乳石，因此通常采用冷表面清洗消毒工艺。清洗步骤可以通过预冲洗、循环清洗（碱洗、酸洗）、后冲洗、热水消毒等步骤来完成，在实际操作中，国内外的奶畜养殖场一般都不会只采用单一步骤完成冲洗消毒，而是通过多步骤的组合来完成。主要包括预冲洗、循环清洗（碱洗、酸洗）、后冲洗、热水消毒四步骤。

从安全考量来看，在设备使用前进行消毒是比较可靠的，可以杀灭残存的有害菌，普通的巴氏杀菌手段可以杀灭致病菌。参考美国A级巴氏奶管理要求，从杀灭的效果来说，牧场的挤奶及贮奶设备在每次使用前需要将设备完全浸没在不低于77℃以上的热水清洗消毒5 min以上，或者连通77℃以上的热水5 min以上可以有效杀灭致病菌。从频次上来说，每次使用前，都应该进行热水消毒。当然，除首次使用外，使用前的设备在上次清洗后都进行了清洗消毒，故而本次使用前进行热水消毒即可，不必使用清洗剂。

5.3 预冲洗

标准内容6.2

清洗管路接好后，用水单向冲洗5 min，直至水清。

理由及依据：

预冲洗是为了清除98%以上的水溶物，要在挤奶或贮奶结束后立即进行。挤奶完毕，清洗管路接好后，将出水管口放到下水道口，马上用水进行单向预冲洗，不加任何清洗剂，冲洗时间5 min。在预冲洗时一般使用常温水（20-35℃），不会导致蛋白变性从而形成沉积物。

5.4 碱洗和酸洗

标准内容6.3和6.4

6.3.1 碱液有效成分浓度为0.3%～0.5%，pH为11.5～12.0。

6.3.2 以循环清洗方式用碱液清洗5 min～10 min；碱洗水温开始为70℃～85℃，循环后排出碱液温度不低于40℃；碱洗后，用水冲洗排净。

6.4.1 酸洗每周不低于3次。

6.4.2 酸液有效成分浓度为0.3%～0.5%，pH为2.0～3.0。

6.4.3 以循环清洗方式用酸液清洗5 min～10 min；酸洗水温开始为70℃～85℃，循环后排出酸液温度不低于40℃。

理由及依据：

循环清洗根据挤奶设备的类型、大小及当地水质的特点，在设备的清洗水槽内加入足够量的水和碱或酸的混合清洗剂，水温保持在75~85℃，循环清洗7~10 min，排水温度不低于40℃。碱性循环清洗的目的主要是除奶垢和对管道进行清洗，清洗剂中氯的主要作用是分解蛋白质。酸性清洗剂的循环目的主要是去除奶垢和矿物质。

奶畜养殖场在进行挤奶及储奶设备清洗消毒时一般情况下参照图1流程进行。其中碱洗是在每次设备使用后都应必须进行的清洗方式，碱洗流程为以循环清洗方式用碱液清洗5 min～10 min；通常碱液有效成分的浓度0.3%-0.5%，pH值为11.5～12.0或按实际情况确定；碱洗水温开始为70℃～85℃，排出碱液温度不低于40℃；碱洗后，用水冲洗排净。此外，在碱洗基础上，设备还应保证每周不低于3次频率的酸洗，酸洗具体流程为以循环清洗方式用酸液清洗5 min～10 min；通常酸液有效成分的浓度为0.3%-0.5%，pH值为2.0～3.0或按实际情况确定；酸洗水温开始为70℃～85℃，循环后排出酸液温度不低于40℃。清洗时，碱洗要保证每潮一次，酸洗视情形而定（有牧场提出“两碱一酸”，也有要求酸洗至少保持三天一次的频次），但总体上要保证酸洗每周不低于3次。

5.5 后冲洗

标准内容6.5

用常温水单向冲洗，直至管道出口水与清洗用水的pH一致。

理由及依据：

后冲洗是用符合国家标准的饮用水对挤奶设备进行后冲洗，后冲洗的主要目的是去除清洗剂的残留，冲洗的标准是水清为止。以通常单向冲洗清洗方式，用常温水冲洗挤奶设备；清洗管路接好后，将出水管口放到下水道口开始清洗，保证管道、挤奶设备、贮奶设备等不应有清洗用酸液和碱液残留，冲洗后用pH试纸检测，直至管道出口水与清洗用水的pH一致。

随后再采用热水消毒流程，通过热水循环清洗的方式，用不低于77℃的热水循环清洗，时间不少于5 min。此外，必要时应对挤奶或储奶设备死角以及需要手工拆洗的部件（如接头、奶泵等）进行人工拆洗和热水消毒。

5.6 清洗消毒注意事项

注意每班次挤奶结束后，应对奶水分离器及其上方真空管道进行清洗，无奶垢残留，无异味。

真空盛气筒应每月检查，无废液，无异味。每班次挤奶结束后，应对与生乳接触的设备设施进行清洗、消毒。

清洗前需要排尽管道中牛奶，对环境及设备表面做好清理清洁，自动化控制的设备应调整到清洗状态。

碱洗和酸洗的过程中要保证清洗液的温度，可以以排水温度来计。

图3 缸盖内侧、缸盖垫圈、缸盖透气阀、奶罐喷头、卸奶口管道接口检查

图4 真空盛气筒和奶水分离器检查

图5 贮奶罐上方罐盖，应常处于密闭状态

6、清洗消毒效果验证

清洗消毒结束后对清洗消毒效果的检测评定直接关系到产品的质量安全，同时，清洗消毒工艺的优化也需要以清洗消毒效果为评判依据，所以清洗消毒效果的检测是清洗消毒工艺中重要的一环节。目前，乳品行业常用的清洗消毒效果验证方法常感官检验、理化检验（pH和游离性余氯检测）和微生物检验（洁净度检测和菌落总数检测）结合进行。

6.1 一般要求

标准内容6.8.1

奶畜养殖场应根据实际情况设置验证和效果评价限值。每次碱洗后应取设备管道出口水开展感官检验、pH及游离性余氯检测；每次酸洗后应进行感官检验及pH检测。

理由及依据：

验证和效果评价限值需要根据奶畜养殖场的实际情况设置。每次碱洗后应取设备管道出口水开展感官检验、pH及游离性余氯检测的清洗消毒效果评价，如果评价合格，则按照流程图1进行热水消毒及微生物检测效果评价，否则重新进行设备后冲洗直至评价合格。此外，每次酸洗后应进行感官检验及pH检测的清洗消毒效果评价，如果评价合格，则按照图1进行热水消毒及微生物检测效果评价，否则设备重新进行后冲洗直至评价合格。

6.2 感官检验

标准内容6.8.2

设备管道清洗完毕后，管道出口水应无正常视力可见异物、无异味、无异色，否则按6.5规定进行后冲洗。

理由及依据：

清洗消毒完成后，要对清洗消毒效果进行验证。一般牧场常用的感官检查方法是闻设备表面是否有异味，看是否有异色或异物。当发现异常时，应及时重启清洗消毒程序。

6.3 微生物检验

标准内容6.8.5

6.8.5.1热水消毒后，每次应对管道接触表面进行洁净度检测（见附录A中A.4.1），结果限值参考相关产品要求，否则应重新进行清洗消毒处理，直至达到要求；

6.8.5.2必要时应对设备管道接触表面进行菌落总数检测（见A.4.2）。当检测结果中菌落总数＞50 CFU/cm2，应重新进行清洗消毒处理，直至达到要求。。

理由及依据：

微生物监控是确保生乳安全的重要手段，是验证或评估清洗消毒程序的有效性，确保挤奶、储奶过程生乳质量和安全的工具。微生物监控对象一般可以包括与奶液直接接触的设备容器表面或者管道内侧、管口、与奶液接触表面邻近的接触表面等。

微生物涂抹是在清洗消毒后用无菌棉签或无菌涂抹纸在既定的检测位置进行涂抹，然后进行平板计数，确定清洗消毒效果。三磷酸腺苷生物发光法（ATP快速检测）研究始于20世纪60年代，1996年英国1/3食品企业使用ATP检测技术，1998年日本颁布《关于食品制造过程管理高度化临时措施法》，包含了ATP检测仪的应用。直到20世纪末，ATP检测仪及技术才被引进我国。2002年，我国卫生部颁发了《食品加工企业的HACCP实施指南》，鼓励食品加工企业引入ATP检测系统。ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理，利用“荧光素酶—荧光素体系 ”快速检测三磷酸腺苷（ATP）。由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP，所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少，用于判断卫生状况。在食品加工前，它通过对食品加工设备及器具表面的检测来有效评估卫生清洁的效果，从而将可能引入的微生物污染的风险降至最低。该方法操作简单，且灵敏度高，可以在较短时间内快速得到检测结果，所以广泛应用于食品行业。

目前，微生物监控应包括微生物监控指标、取样点、监控频率、取样和检测方法、评判原则以及不符合情况的处理等。牧场清洗主要考量洁净度，监控微生物指标可以考察卫生指示菌，比如菌落总数残留量。微生物的监控频率应基于污染可能发生的风险来制定，清洗过的挤奶及储奶设备每周应至少开展一次清洗效果验证，可根据牧场管理的相关经验和专业知识或者积累的历史数据来确定合理的监控频次。

微生物检测方法的选择应基于监控指标进行选择，考虑到生乳作为原料乳需要进一步的加工，主要以控制微生物指标菌落总数为主。本标准考虑将洁净度检测快检法（常规检测）和微生物菌落总数测定方法（必要时进行）相结合，规定了与生乳接触的设备表面监控通常以涂抹法取样为主。本标准中增加资料性附录A涂抹法采样及检测管道和容器各个不同位点中洁净度及菌落总数的方法，从而便于监测挤奶及储奶设备清洗消毒的效果。

本文件在附录A中规定了涂抹法采样方法、管道和容器内采样部位及采样数量的设置以及两种检测方法的采样方式及测定要求，为验证清洗消毒的效果提供技术参考。ATP快检法测定采用GB/T 36004《食品接触表面清洗消毒效果试验方法 三磷酸腺苷生物发光法》，该方法的特点是简便快捷易操作，但误差比较大，且成本较高。而常规的菌落总数测定采用GB 4789.2《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》，该法耗时长，可每周一次或者当生乳中菌落总数等微生物指标明显上升，需要查找原因时采用该方法，涂抹采样点覆盖的多一些。而且两种方法相互印证，从而更好的验证清洗消毒效果。

监控指标推荐限值：应依据一定的监控指标限值进行评判，监控指标限值可基于微生物控制的效果以及对生乳质量和安全性的影响来确定。本标准主要参考了GB 14881-2013《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》，其附录A“食品加工过程的微生物监控程序指南”表A.1中对食品接触表面明确规定建议控制的微生物指标为“菌落总数、大肠菌群”，并可根据需要选择一个或多个卫生指示微生物实施监控。考虑到GB 19301《食品安全国家标准 生乳》中主要控制的微生物指标为“菌落总数”，因此本标准也选择菌落总数作为控制指标。从具体指标限值来看，美国优质乳条例PMO中规定：在奶接触的表面上菌落总数<50 CFU/cm2；而国内光明乳业等乳企的内控指标为<30 CFU/cm2，结合国内牧场实际生产的操作性和基本管理状况，本标准推荐或建议限量为<50 CFU/cm2。

另外，随着快检技术发展，ATP值也可以作为食品加工工业中表面洁净度的参考指标，具体限值需参考相关产品要求或结合奶畜养殖场实际情况确定，本标准不做限值推荐，详见表2。

表2 建议监控指标限值

| 序号 | 检测项目 | 限值 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数（CFU/cm2） | <50 | 按GB4789.2规定执行 |
| 2 | 洁净度（RLU） | 参考相关产品要求 | 按GB/T 36004规定执行 |

7、技术指标验证

7.1 牧场环节溯源验证

（1）样品采集

牧场溯源验证环节，选取上海地区典型的规模性奶牛养殖场1家，9-12月，每月采集奶罐奶1批次，奶罐取样口表面微生物样1批次，乳头奶10批次，乳房表面微生物样10批次，取奶人员手部表面微生物样品10批次，奶衬表面微生物样1批次，粪便1批次、垫料至少5批次、土壤1批次、空气5批次、水样1批次，TMR饲料1批次，共计采集样品不少于188批次。

采样要求：所有采样容器均须为无菌容器。采样人员应佩戴无粉灭菌手套和口罩、帽子，防止采样过程中的人为污染。样品采集后均需冷藏保存（保温箱内温度不高于4℃），并尽快送至实验室开展相关检测。严禁冷冻样品。样品采集后应24小时内检测。（1）奶罐奶。（2）乳头奶，选2-3胎泌乳中期荷斯坦奶牛，由专业挤奶工按标准挤奶操作程序，选奶牛最靠近右后腿的乳头，弃去头三把奶后将乳头奶挤入无菌采样瓶中，每头牛平行取样4份，每份100 mL。采集乳头奶时请填写乳头奶采样记录表。（3）乳房/取奶人员手部表面微生物样，参照GB/T 18204.4-2013《公共场所卫生检验方法第4部分：公共用品用具微生物》。采集乳头奶前，对选中的10头奶牛开展乳房和取奶人员手部表面微生物采样，采样编号与乳头奶编号需一一对应。乳房/取奶人员手部表面微生物采样需无菌操作，使用灭菌干燥棉拭子，于10 mL生理盐水内浸润（吸取约1 mL溶液）后，在乳头周围或取奶人员手部接触乳头的一面来回均匀涂抹进行样品采集，涂抹总面积为25 cm2，再用灭菌剪刀减去棉签手接触部分，将棉拭子放入剩余的9 mL生理盐水内，4 h内送检。每头牛的乳房和奶杯采样10 mL*4份。（4）奶衬/奶罐取样口表面微生物样，参照GB/T 18204.4-2013《公共场所卫生检验方法第4部分：公共用品用具微生物》。奶衬/奶罐取样口表面微生物采样需无菌操作，使用灭菌干燥棉拭子，于10 mL生理盐水内浸润（吸取约1 mL溶液）后，在奶衬/奶罐取样口全覆盖涂抹采样，再用灭菌剪刀减去棉签手接触部分，将棉拭子放入剩余的9 mL生理盐水内，4 h内送检。1个奶衬采集10 mL×1份，共采集10 mL×3份。奶罐取样口采集10 mL×1份。（5）粪便，使用灭菌干燥木棒，从采集乳头奶的奶牛中选取一头，取奶牛新排出粪便约50 g×3份装入无菌采样瓶/袋中，冷藏送检。（6）垫料，选取不同的牛舍进行采样，采样的数量与牧场中牛舍数量一致，每个牛舍采集1批次样品。每个牛舍中采集10个位点的垫料，采样时佩戴无菌手套，每个位点取样不少于0.5 kg。将样品混合均匀，按照四分法操作步骤，将样品缩分为0.5 kg，充分混合后，取50 g×3份，装入无菌容器中冷藏送检。采集垫料时请填写附件3的垫料采样记录表。（7）土壤，土壤样品采集参照HJ/T 166《土壤环境监测技术规范》执行。土壤：采样工具可使用铁锹、铁铲、柱状采样器及木铲。牧场内，选择远离（至少5 m）牛舍、建筑物、粪池、树木等的开阔地带，以方形区域为基础选取五个采样点，清除表层土壤后，采集0-20 cm厚度土壤，采样过程中，应剔除样品中的砾石、动植物残体等杂物。混匀后四分法取样1 kg，分为50 g×3份,置于无菌密封袋或无菌瓶内，如用无菌密封袋挤净袋内空气，冷藏保存。（8）空气，空气样品采集参照GB/T 18204.3-2013《公共场所卫生检验方法第3部分：空气微生物》。避开通风口、通风道，在牛舍中设置5个采样点，按梅花布点，采样点距离地面高度1.2～1.5 m，距离墙壁不小于1 m。将做好的营养琼脂平板盖子揭开放在采样点，暴露5 min，然后收集营养琼脂平板并倒置。每个采样位点平行放置3个琼脂平板并标明采样位点编号。（9）水样，牧场奶牛饮水样品采集参照HJ 495-2009《水质采样方案设计规定》。如果奶牛饮用水是自来水或抽水设备中的水样时，应先放水数分钟，使积留在水管中的杂质及陈旧水排出，然后再取样。样品盛入无菌采样瓶中，100 mL×3份。（10）TMR饲料，按照NY/T 3049-2016《奶牛全混合日粮生产技术规程》附录B的程序采集：搅拌车投料后，立刻采样，采样时，取TMR样品，将TMR样品放到塑料桶内。槽道内共采集10个位点的TMR，每个位点不少于0.5 kg。将样品混合均匀，按照四分法操作步骤，将样品缩分为0.5 kg，充分混合后，取50 g左右样品分为3份，装入无菌容器中。

（2）验证的项目参数和方法

选择生鲜乳生产的典型路径，通过潜在有害微生物污染环节的全路径分析，对生鲜乳生产过程中各有害微生物的来源进行分析。其中奶罐奶、乳头奶、乳房表面微生物样品和奶杯表面微生物样品均出具定量结果，其余类型样品如粪便、垫料、土壤等出具定性结果即可。

（3）有害微生物溯源验证结果及分析

全年共采集溯源验证样品188批次，7种有害微生物的检出情况详见表3及下图6-10。全年溯源样品中致病微生物分离率又高到低依次排列为：大肠杆菌分离率17.55%、金黄色葡萄球菌分离率1.60%、单核细胞增生李斯特菌和无乳链球菌分离率均为0。腐败型微生物分离率由高到低依次排列为：需氧芽孢总数分离率81.91%、嗜冷菌分离率69.68%、嗜热需氧芽孢杆菌分离率59.57%。

从结果来看，金黄葡萄球菌污染的导入环节主要为垫料和乳房表面，1批次垫料样品被检出，2批次乳房表面样被检出；共33批次样品中被检出大肠杆菌，污染导入风险由高到低的环节为垫料、土壤、粪便、TMR饲料、乳房表面、空气、取奶人员手部；嗜冷菌在养殖环境中广泛分布，项目共检出131批次，除水样外均有检出，其中每个月均有检出的高风险环节为粪便、土壤、空气、垫料、取奶人员手部，其次为奶罐取样口、乳房表面、TMR饲料、奶衬表面；需氧芽孢在养殖环境中也广泛分布，共检出154批次，除奶罐取样口外均有检出，其中每月均有检出的高风险环节为粪便、土壤、垫料、TMR饲料、乳房表面、取奶人员手部、空气，其次为奶衬和水样；嗜热需氧芽孢在养殖环境中的分布也较为广泛，共检出112批次，但奶罐口和奶衬表面未检出，每月均有检出的高风险环节为粪便和垫料，其次为土壤、空气、取奶人员手部、乳房表面、TMR饲料、水样。

通过环节风险排查及溯源验证结果表明，挤奶及储奶设备是重要的风险点，因此开展奶畜养殖场挤奶及储奶设备清洗消毒规范的研究尤为重要。

图6 溯源样品中金黄色葡萄球菌的检出率

图7  溯源样品中大肠杆菌的检出率

图8 溯源样品中嗜冷菌的检出率

图9 溯源样品中需氧芽孢的检出率

图10 溯源样品中嗜热需氧芽孢的检出率

表3  贮奶罐口、奶衬表面等溯源样品中有害微生物的检出情况

| 样品类型 | 样品名称 | 样品数量（批次） | 金黄色葡萄球菌检出率（%） | 大肠杆菌 检出率（%） | 单增李斯特菌 检出率（%） | 无乳链球菌检出率（%） | 嗜冷菌 检出率（%） | 需氧芽孢总数 检出率（%） | 嗜热需氧芽孢数 检出率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生鲜乳 样本 | 奶罐奶 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 75.00 | 50.00 |
|  | 乳头奶 | 40 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 82.50 | 85.00 | 52.50 |
| 养殖投 入品 | TMR饲料 | 4 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | 100.00 | 50.00 |
|  | 水样 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |
| 养殖环境 | 乳房表面微生物样 | 40 | 5.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 97.50 | 70.00 |
|  | 取奶人员手部拭子 | 40 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 72.50 | 52.50 |
|  | 奶衬表面微生物样 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 |
|  | 奶罐取样口表面微生物样 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 垫料 | 20 | 5.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 空气样本 | 20 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 70.00 | 50.00 |
|  | 土壤样本 | 4 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 75.00 |
|  | 粪便样本 | 4 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 合计 |  | 188 | 1.60 | 17.55 | 0.00 | 0 | 69.68 | 81.91 | 59.57 |

7.2 牧场清洗消毒技术指标验证

根据标准制定要求，标准起草组请上海市新东牧场、上海市星二牧场等单位进行了指标的验证，针对牧场容器设备的不同位点进行菌落总数测定，参照表2中菌落总数监控限值小于50 CFU/cm2进行各位点合格率判定的验证工作，结果详见下表4、表5。

表4 上海市新东牧场容器卫生涂抹细菌总数情况测定结果 设备名称 （点位/个）; 容器目测情况 （好/不好）; 菌落总数（CFU/cm2）（标准≤50为合格）; 细菌总数 总次数; 细菌总数合格次数 （≤50）; 合格率. ≤10; 10<n≤20; 20<n≤30; 30<n≤50; >50. 集乳罐; 好; 170; 89; 51; 2; 1; 313; 312; 99.7%. 奶杯组; 好; 178; 78; 47; 6; 2; 311; 309; 99.4%. 打奶管; 好; 59; 57; 37; 5; 2; 160; 158; 98.8%. 奶水分离器; 好; 80; 130; 67; 18; 5; 300; 295; 98.3%. 缸口; 好; 80; 27; 12; 1; 0; 120; 120; 100%. 奶泵; 好; 7; 0; 0; 0; 0; 7; 7; 100%. 奶杯座; 好; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 100%. 总计; /; 575; 381; 214; 32; 10; 1212; 1202; 99.2%. 占比情况; /; 47.4%; 31.4%; 17.7%; 2.6%; 0.8%; /; /; /.

表5 上海市星二牧场容器卫生涂抹细菌总数情况测定结果 设备名称 （点位/个）; 容器目测情况 （好/不好）; 菌落总数（CFU/cm2）（标准≤50为合格）; 细菌总数 总次数; 细菌总数合格次数 （≤50）; 合格率. ≤10; 10<n≤20; 20<n≤30; 30<n≤50; >50. 缸内壁; 好; 183; 4; 3; 2; 1; 193; 192; 99.5%. 缸考口; 好; 178; 16; 8; 5; 3; 210; 207; 98.6%. 奶泵进口; 好; 40; 0; 0; 0; 0; 40; 40; 100.0%. 奶衬; 好; 204; 3; 0; 0; 0; 207; 207; 100.0%. 暂存缸; 好; 106; 26; 19; 1; 1; 153; 152; 99.3%. 总计; /; 711; 49; 30; 8; 5; 803; 798; 99.4%. 占比情况; /; 88.5%; 6.1%; 3.7%; 1.0%; 0.6%; /; /; /.

7.3 行业间清洗消毒效果验证

根据预审会议专家意见，标准起草组组织光明乳业有限公司、天津富优农业科技有限公司和江苏申牛牧业有限公司3家单位，按照农业行业标准《挤奶及储奶设备清洗消毒技术规范》（预审稿）的方法和操作要求分别对地牧场清洗消毒后的挤奶及储奶设备不同位点进行样品采集并测定菌落总数，以验证清洗消毒效果。经验证，不同位点菌落总数能够满足该项目中设定的小于50 CFU/cm2要求，整体合格率为100%。3家单位的挤奶及储奶设备清洗消毒效果验证报告详见附件4。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度

不采标：经查，国际和国外均无此类标准，本标准不存在采标问题。

五、与现行法律法规和强制性标准的关系

本标准符合《食品安全法》和《农产品质量安全法》的规定，与现行法律、法规和强制性标准没有冲突。在标准的制定过程中严格贯彻国家有关方针、政策、法律和规章，严格执行强制性国家标准和行业标准，与相关的各种基础标准相衔接，遵循政策性和协调同一性的原则。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在编写过程中无重大意见分歧。

七、标准作为强制性或推荐性标准的意见

本标准的制定是为了保障乳制品质量安全，对奶畜养殖场挤奶及贮奶设备的清洗和消毒进行规范化管理；并不涉及有关国家安全、保护人体健康和人身财产安全、环境质量要求等有关强制性地方标准或强制性条文等的八项要求之一，因此建议将其作为推荐性行业标准颁布实施。

八、贯彻标准的要求和措施建议

制定本文件是为了保障乳制品质量安全，对奶畜养殖场挤奶及贮奶设备的清洗和消毒进行规范化管理，建议农业行政主管部门采用本文本对挤奶及贮奶设备清洗消毒进行指导。

九、废止现行有关标准的建议

本标准为新制定发布标准，没有涉及相关现行有关标准废止问题。

十、其他应予说明的事项

无其他应予说明的事项。

附件

- 附件1：

农业行业标准《牧场挤奶及储奶设备清洗消毒技术规范》（预审稿）审查意见；

（2）附件2：预审会议审查意见汇总处理表；

（3）附件3：定向征求意见汇总处理表；

（4）附件4：验证报告。

附件1

农业行业标准

《牧场挤奶及储奶设备清洗消毒技术规范》（预审稿）

审查意见

2022年11月10~11日，全国畜牧业标准化技术委员会组织专家对农业农村部食品质量监督检验测试中心（上海）、上海市农产品质量安全中心等单位起草的农业行业标准《牧场挤奶及贮奶设备清洗消毒技术规范》（预审稿）进行了认真审查。专家组由张学炜（组长）、顾佳升、袁耀明、毛学英、许红岩、郑百芹、王中华、李松励、李琴、王丽芳、刘伟组成。在听取起草专家汇报的基础上，专家组审查了标准文本及编制说明，提出如下修改意见：

- 修改标准名称为《挤奶及储奶设备清洗消毒技术规范》。

- 修改标准章节为基本要求和操作要求以及证实方法。

- 删除“清洗”、“消毒”、“消毒剂”术语和定义，增加“挤奶设备”术语定义的来源。

- 修改清洗消毒流程图。

- 新增清洗后水pH及游离性余氯的检测方法，将附录B内容修改后整合入正文。

- 按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进一步规范标准文本。

专家组一致同意审查通过，建议标准起草单位按照上述意见进一步修改后形成公开征求意见稿，报全国畜牧业标准化技术委员会秘书处。

组长：

2022年11月11日

附件2

预审会议审查意见汇总处理表

标准名称：《挤奶及储奶设备清洗消毒技术规范》                共 4页

标准项目承担单位：上海市农产品质量安全中心等

2022年11月11日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全文 | “贮奶”改为“储奶”；全文格式按照GB/T 1.1-2020进行修改 | 专家组 | 采纳 |  |
| 2 | 封面 | 修改标准名称，由《牧场挤奶及贮奶设备清洗消毒技术规范》修改为《挤奶及储奶设备清洗消毒技术规范》；修改标准名称英文翻译和后文一致，由“Technical specification of cleaning and sterilizing for milking and milk storing equipment in farm”修改为“Technical specification for cleaning and disinfection of milking and milk storage equipment” | 专家组 | 采纳 |  |
| 3 | 目次 | 删除目次 | 专家组 | 采纳 |  |
| 4 | 前言 | 增加专利声明；标准提出单位由“全国畜牧业标准化技术委员会”改为“农业农村部畜牧兽医局”；增加归口单位；删除“本文件中附录A、附录B为资料性附录” | 专家组 | 采纳 |  |
| 5 | 1 范围 | 由“本文件规定了牧场挤奶及贮奶设备清洗和消毒的术语和定义、要求、清洗消毒程序、操作及清洗消毒效果的验证。本文件适用于奶畜养殖场挤奶及贮奶设备的清洗和消毒。”修改为“本文件确立了挤奶及储奶设备的清洗消毒程序，规定了清洗消毒的基本要求和操作要求，描述了相应的证实方法。本文件适用于奶畜养殖场挤奶及储奶设备的清洗和消毒。”的描述。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 6 | 2 规范性引用文件 | 删除规范性引用文件中GB 4789.2”、GB 4806.9、GB 19301、“卫生部《食品用洗涤剂原料（成分）名单（2009版）》”和“卫生部《食品用消毒剂原料（成分）名单（2009版）》”；新增GB/T 8186和GB/T 13879。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 7 | 3 术语及定义 | 删除术语和定义中“清洗”“消毒”及“消毒剂”。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 8 | 3.1 | 挤奶设备定义措辞修改，由“真空设备”改为“真空系统”，由“稳压设备”改为“稳压系统”，增加对术语引用来源的描述“[来源：GB/T 5981—2011，3.1，有修改]”。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 9 | 4 清洗消毒程序 | 章内容修订为清洗消毒程序，原“要求”顺延，原清洗消毒流程图1内容修改后提前。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 10 | 5 基本要求 | 章名称由“要求”修改为“基本要求”。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 11 | 5.1 | 新增人员要求 | 专家组 | 采纳 |  |
| 12 | 5.2 | 新增场所要求 | 专家组 | 采纳 |  |
| 13 | 5.3 | 由“贮奶设备”要求改为“挤奶及储奶设备”要求 | 专家组 | 采纳 |  |
| 14 | 5.5 | 删除卫生部《食品用洗涤剂原料（成分）名单（2009版）》和卫生部《食品用消毒剂原料（成分）名单（2009版）》。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 15 | 6 | 章题目由“清洗消毒程序”修改为“清洗消毒操作要求”。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 16 | 6.4 | 增加酸洗频次要求 | 专家组 | 采纳 |  |
| 17 | 6.7 | 新增拆洗消毒要求 | 专家组 | 采纳 |  |
| 18 | 6.8.3 | 新增pH检测方法 | 专家组 | 采纳 |  |
| 19 | 6.8.4 | 新增游离性余氯检测方法 | 专家组 | 采纳 |  |
| 20 | 7 | 新增证实方法 | 专家组 | 采纳 |  |

注:提出单位为专家组。

附件3

定向征求意见汇总处理表

标准项目名称：牧场挤奶及贮奶设备清洗消毒技术规范                                                       共11页

标准起草单位：农业部食品质量监督检验测试中心（上海）、上海市农产品质量安全中心、光明乳业股份有限公司                       2022年10月25日填

| 序号 | 标准章条 编号 | 意见内容 | 提出单位 （单位及专家） | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 依据GB/T1.1中3.1，“Standards”改为“Technical specification”。 | 农业部乳品质量监督检验测试中心 张宗城 | 采纳 |  |
| 2 | 题目 | “牧场”应改为 “奶牛场” | 唐山市畜牧水产品质量监测中心 李爱军 | 部分采纳 | 标准名称为立项时确定，经标准评审后再确定 |
| 3 | 前言 | 按照GB/T1.1中的要求，标准编制的依据要提及GB/T1.1。建议在第1句增加：本标准按照GB/T1.1给出的规则起草。 | 农业部食品质量监督检验测试中心 （济南）柳琪 | 采纳 |  |
| 4 | 前言 | 依据GB/T1.1中6.1.3，加入起草规则及标委会编号。 | 农业部乳品质量监督检验测试中心 张宗城 | 采纳 |  |
| 5 | 前言； 1；2；3 | 前言提到5次“本标准”，1范围提到2次“本文件”，2规范性引用文件提到3次“本文件”，3术语和定义提到1次“本文件”。建议统一用“本标准”。 | 农业农村部奶及奶制品质量监督检验测试中心(北京) 赵慧芬 | 部分采纳 | 第二、第三章引言是GB/T 1.1规定的固定用法 |
| 6 | 1 | 书写不规范，建议修改为：本规范规定了各类牧场挤奶及贮奶设备的清洗消毒。 | 农业部食品质量监督检验测试中心（济南）柳琪 | 采纳 |  |
| 7 | 1 | 本文件适用于各类奶牛养殖场应改为本文件适用于各类奶牛养殖场挤奶及贮奶设备的清洗和消毒。 | 北京奶牛中心 韩广文 | 采纳 |  |
| 8 | 1 | 本文件修改为“本标准”。本文件适用于各类奶牛养殖场。建议修改为“本标准适用于各类奶牛养殖场的挤奶及贮奶设备清洗消毒。”，能否将奶羊养殖场纳入？ | 国家乳业工程技术研究中心 杨金宝 | 采纳 | 在标准范围内修改为“各类奶畜养殖场的挤奶及贮奶设备清洗消毒” |
| 9 | 2 | - 字体应为宋体。“饮用水卫生标准”应为“生活饮用水卫生标准”。 | 农业部乳品质量监督检验测试中心（哈尔滨）李琴 | 采纳 |  |
| 10 | 2 | GB 4789.2的标准名称应在“食品安全国家标准”与“食品微生物学检验”后均增加空格 | 黑龙江省农垦乳品检测中心 韩秋红 | 采纳 |  |
| 11 | 2 | 2规范性引用文件：应用是必不可少的。凡是注日期的应用文件， 字打印错误，“应用”应为“引用”。 | 农业农村部奶及奶制品质量监督检验测试中心(北京) 赵慧芬 | 采纳 |  |
| 12 | 3 | 依据GB/T20001.1-2001中5.2.5.4，定义部分不用“指”等，不写原因、效果等。术语应有英文译名。 | 农业部乳品质量监督检验测试中心 张宗城 | 采纳 |  |
| 13 | 3 | 依据GB/T1.1中5.1.4规定，条标题就置于编号之后。 | 农业部乳品质量监督检验测试中心（哈尔滨）李琴 | 采纳 |  |
| 14 | 3 | 从业者对术语和定义的内容较为熟悉，建议删除 | 唐山市畜牧水产品质量监测中心 李爱军 | 未采纳 | 便于更好理解和使用标准 |
| 15 | 3.2 | “鲜乳”改为“生乳” | 农业部乳品质量监督检验测试中心（哈尔滨）李琴 | 采纳 |  |
| 16 | 3.3 | 用水或化学物质（清洗剂）清除物体表面污垢的方法。 | 农业农村部乳品质量监督检验测试中心 刘 壮 | 采纳 |  |
| 17 | 3.3 | “用水或化学物质清除物体表面污垢的方法”中“方法”修改为“过程”； | 内蒙古优然牧业有限责任公司王典 | 采纳 |  |
| 18 | 3.4 | “杀灭或清除传播媒介上病原微生物”中“或”修改为“并”； | 内蒙古优然牧业有限责任公司 王典 | 采纳 |  |
| 19 | 3.5 | “直接用于洗涤或消毒挤奶或贮奶工具设备和容器的物质”去掉“洗涤或”； | 内蒙古优然牧业有限责任公司 王典 | 采纳 |  |
| 20 | 4贮奶设备材料的要求 | “贮奶设备的材料必须符合不锈钢食具容器卫生标准（GB 9684-88）”中“必须”应为“应”。建议修改为：“贮奶设备的材料应符合GB 9684的要求”。 | 农业部食品质量监督检验测试中心（济南）柳琪 | 采纳 |  |
| 21 | 4.1.1 | “需用不低于77℃的热水清洗消毒至少5 min”去掉“消毒”； | 内蒙古优然牧业有限责任公司 王典 | 采纳 |  |
| 22 | 4.1.2 | 用于处理、贮藏生乳的容器、用具和器械清洗消毒后应妥善存放，完全沥干水分，并避免受到污染。 | 农业农村部乳品质量监督检验测试中心刘 壮 | 采纳 |  |
| 23 | 4.3.2 | 清洗剂、消毒剂 | 农业农村部乳品质量监督检验测试中心 刘 壮 | 采纳 |  |
| 24 | 5 | - 水质不同所用清洗剂的浓度要求不同。碱洗时要求碱液PH10-11.5之间，PH过低不能有效地去除蛋白质和脂类，PH过高会对管道内的橡胶垫圈和奶衬产生腐蚀作用。 | - 上海市奶牛研究所 张克春 | 采纳 |  |
| 25 | 5 | - 实际生产过程中清洗水温低于75℃会导致流量计清洗不彻底而导致自动脱杯异常。水温过低导致乳脂肪溶解性降低，过高会导致蛋白质凝结。水温一定要控制在75℃-85℃ | - 上海市奶牛研究所 张克春 | 采纳 |  |
| 26 | 5 | - 生产过程中通过检测PH来确定酸液的用量。酸洗时确保PH在2.5-3.5之间，酸性过低不利于去除难溶物质，酸性过高会腐蚀挤奶管道。 | - 上海市奶牛研究所 张克春 | 采纳 |  |
| 27 | 5 | - 清洗流程调整。挤奶操作结束后，挤奶设备应及时进行清洗，清洗操作流程包括：水洗、碱洗、水洗，应定期在碱洗后增加酸洗、水洗。为保证清洗质量和人员、设备的安全，清洗前应扣紧盖子。对清洗流程建议使用CIP就地清洗的具体步骤描述。 | - 光明乳业股份有限公司 钱莉 | 采纳 |  |
| 28 | 5 | “水温要控制在35-40℃之间。”应为“水温要控制在35～40℃之间。”。以下类同。 | 农业部食品质量监督检验测试中心（济南）柳琪 | 采纳 |  |
| 29 | 5 | “清洗时间为10-15分钟”中的“分钟”应为英文 | 农业部食品质量监督检验测试中心（济南） 柳琪 | 采纳 |  |
| 30 | 5.1 | 删除“酸、碱应交替使用，在清洗的过程中应扣紧盖子。” | 光明牧业有限公司 刘光磊 | 采纳 |  |
| 31 | 5.1 | 挤奶及贮奶设备中的生乳放出后应及时清洗、消毒，清洗消毒操作流程包括水洗、碱洗和酸洗（酸洗可根据具体生产实际情况选择）、再水洗。酸、碱应交替使用，在清洗的过程中应扣紧盖子。 建议修改为：挤奶及贮奶设备中的生乳放出后应及时清洗、消毒，定期对挤奶设备设施及贮存设施的维护保养，确保设备设施最佳运行状态。 | 光明乳业 杨菊香 | 采纳 |  |
| 32 | 5.2.1 | 5.2.1：排尽挤奶管道内牛奶 建议“牛奶”改为“奶液”，不强调牛奶/乳，泛指生奶/乳。 | 农业农村部奶及奶制品质量监督检验测试中心(北京) 赵慧芬 | 采纳 |  |
| 33 | 5.2.2 | 5.2.2：设备外表无牛粪等污物；挤奶厅无牛粪等污物； 建议“牛粪”改为“粪便”，不强调牛，泛指奶畜。 | 农业农村部奶及奶制品质量监督检验测试中心(北京) 赵慧芬 | 采纳 |  |
| 34 | 5.2.2 | 清洗前应对挤奶设施设备表面进行清洁工作，确保设备外表无牛粪等污物；对挤奶台管道、场地进行冲洗，确保挤奶厅无牛粪等污物；清洗贮奶设施设备前，也应对其表面进行清洁工作。 建议修改为：清洗前应对挤奶设施设备表面进行清洁工作，确保设备外表无牛粪等污物；后段描述删除 | 光明乳业 杨菊香 | 采纳 |  |
| 35 | 5.2.3 | 挤奶杯安装到相应的清洗底座，确认安装到位。清洗底座与清洗水管，确保无老化、破损现象。 建议修改为：挤奶杯安装到相应的清洗底座，确认安装到位。后段描述删除 | 光明乳业 杨菊香 | 采纳 |  |
| 36 | 5.2.3 | 挤奶杯安装到相应的清洗底座，确认安装到位。清洗底座与清洗水管应确保无老化、破损现象。 | 农业农村部乳品质量监督检验测试中心 刘 壮 | 采纳 |  |
| 37 | 5.2.4 | 定期对清洗挤奶或贮奶设施设备死角进行拆洗，如接头，奶泵等。建议改为：定期对清洗挤奶或贮奶设施设备死角进行人工拆洗，如接头，奶泵等。 | 光明乳业 杨菊香 | 采纳 |  |
| 38 | 5.3 | 建议将酸碱的浓度改为“%”或质量体积浓度。因在实际操作中通过直接配置并用于CIP清洗。最好直接规定所使用的酸碱“氢氧化钠与硝酸”。这是目前乳品企业常用的酸碱。如常使用的氢氧化钠溶液浓度为“1-3%”；硝酸溶液浓度“1-2%”。 | 农业农村部乳品质量监督检验测试中心（哈尔滨） 姜金斗 | 部分采纳 |  |
| 39 | 5.3.1 | 挤奶完毕，清洗管路接好后，将出水关口放到下水道口，马上用常温水进行单向预冲洗，不加任何清洗剂。 建议改为：挤奶完毕，清洗管路接好后，将出水关口放到下水道口，马上用水进行单向预冲洗，不加任何清洗剂。冲洗时间5分钟。 | 光明乳业 杨菊香 | 采纳 |  |
| 40 | 5.3.1 | “将出水关口放到下水道口”是否修改为“将出口管口放到下水道口”？ | 黑龙江省农垦乳品检测中心 韩秋红 | 采纳 |  |
| 41 | 5.3.2 | 以循环清洗方式用碱液清洗5min～10min；碱液按照不同消毒剂的浓度添加不同的水量，使pH为11.5～12；碱液温度开始时不低于75℃，结束时应在40 ℃以上。 建议改为：以循环清洗方式用碱液清洗5min～10min；碱液pH为11.5～12；碱液温度开始时不低于75℃，结束时应在40 ℃以上。 | 光明乳业 杨菊香 | 采纳 |  |
| 42 | 5.3.2 | 实际清洗中清洗剂的浓度一般以酸碱液的质量百分数为准，建议把清洗剂PH换成酸碱的质量百分数； 2、以循环清洗方式用酸液清洗5min～10min；酸液按照不同消毒剂的浓度添加不同的水量，使pH为2～3；酸液开始时不低于75℃，结束时应在40 ℃以上。建议修改为 酸液修改为60-70℃ | 杭州新希望双峰乳业有限公司 赵广生 | 采纳 |  |
| 43 | 5.3.2 | “pH”应为“pH值”；pH值有效数字位数应一致 | 唐山市畜牧水产品质量监测中心 李爱军 | 采纳 |  |
| 44 | 5.3.2 | 是否在5.3.2碱洗步骤后增加“水洗”步骤，以达到与“图1 清洗消毒流程”表述一致？ | 黑龙江省农垦乳品检测中心 韩秋红 | 部分采纳 |  |
| 45 | 5.3.2 | 应标准：低温清洗剂除外 | 现代牧业（集团）有限公司 杨维 | 部分采纳 | 常温清洗剂 |
| 46 | 5.3.3 | 以循环清洗方式用酸液清洗5min～10min；酸液按照不同消毒剂的浓度添加不同的水量，使pH为2～3；酸液开始时不低于75℃，结束时应在40 ℃以上。 建议改为：以循环清洗方式用酸液清洗5min～10min；酸液pH为2～3；酸液开始时不低于75℃，结束时应在40 ℃以上。 | 光明乳业 杨菊香 | 采纳 |  |
| 47 | 5.3.3 | 实际清洗中清洗剂的浓度一般以酸碱液的质量百分数为准，建议把清洗剂PH换成酸碱的质量百分数； 2、以循环清洗方式用酸液清洗5min～10min；酸液按照不同消毒剂的浓度添加不同的水量，使pH为2～3；酸液开始时不低于75℃，结束时应在40 ℃以上。建议修改为 酸液修改为60-70℃ | 杭州新希望双峰乳业有限公司 赵广生 | 采纳 |  |
| 48 | 5.3.3 | “pH”应为“pH值”；pH值有效数字位数应一致 | 唐山市畜牧水产品质量监测中心 李爱军 | 采纳 |  |
| 49 | 5.3.3 | 5.3.3：酸液开始 建议“酸液”“开始”中间加入“温度”，同5.3.2碱洗的描述方式。 | 农业农村部奶及奶制品质量监督检验测试中心(北京) 赵慧芬 | 采纳 |  |
| 50 | 5.3.3 | 应标准：低温清洗剂除外 | 现代牧业（集团）有限公司 杨维 | 部分采纳 | 常温清洗剂 |
| 51 | 5.3.4 | “将出水关口放到下水道口”是否修改为“将出口管口放到下水道口”？ | 黑龙江省农垦乳品检测中心 韩秋红 | 采纳 |  |
| 52 | 5.3.4 | “pH”应为“pH值”；pH值有效数字位数应一致 | 唐山市畜牧水产品质量监测中心 李爱军 | 采纳 |  |
| 53 | 5.3.4 | 建议将“直至pH为7.0”改为“直至达到冲洗用水的pH ”。因许多情况下水的pH非7.0。 | 农业农村部乳品质量监督检验测试中心（哈尔滨） 姜金斗 | 采纳 |  |
| 54 | 5.3.5 | 消毒过程热水会散热，需要明确不低于77℃保持5min。改为“热水消毒以循环清洗的方式用不低于77℃热水消毒至少5min”。 | 杭州新希望双峰乳业有限公司 赵广生 | 采纳 |  |
| 55 | 6 清洗消毒效果验证 | 涂抹法洁净度（RLU）判定标准≤150。根据前期使用发现不同厂家试剂以及结果判定标准不一致，150建议作为参考标准，或者标准中明确参考试剂以便于使用中对比判读。 | 现代牧业（集团）有限公司 杨维 | 部分采纳 | 本身就是作为参考 |
| 56 | 6.2 | 感官查验，建议修改为“检查” | 国家乳业工程技术研究中心 杨金宝 | 采纳 |  |
| 57 | 6.3.1 | “设备每周至少一次应开展微生物检测”改为“设备每周应至少开展一次微生物检测” | 唐山市畜牧水产品质量监测中心 李爱军 | 采纳 |  |
| 58 | 6.3.1 | 清洗过的挤奶及贮奶设备每周至少一次应开展微生物检测。根据牧场的实际情况，对直接接触牛乳的设备表面或者管道内侧、管口可选择6.3.2中规定的方法一或方法二进行验证。 建议改为：清洗过的挤奶及贮奶设备每周至少一次应开展清洗效果验证。根据牧场的实际情况，对直接接触牛乳的设备表面或者管道内侧、管口可选择6.3.2中规定的方法一或方法二进行验证。 | 光明乳业 杨菊香 | 采纳 |  |
| 59 | 6.3.1 | 6.3.1:对直接接触牛乳 建议“牛乳”改为“奶液”，不强调牛奶/乳，泛指生奶/乳。 | 农业农村部奶及奶制品质量监督检验测试中心(北京) 赵慧芬 | 采纳 |  |
| 60 | 附录A | “棉签”出现两次。“棉花棒”出现6次。 如果“棉签”和“棉花棒”指的是同一个物品，建议用同一个术语。 容器卫生涂抹要求==涂抹点？==采样点？==检测点？ 建议表A.1中表头中的描述和A.1.3具体操作中的描述尽量对应，术语有点多。 毫升==mL。 建议A..1.1出现的2个“毫升”与A.1.3.3和表A.2出现的“mL”表达一致。 | 农业农村部奶及奶制品质量监督检验测试中心(北京) 赵慧芬 | 采纳 |  |
| 61 | 附录A | 将涂抹过的棉花棒放入10 mL灭菌生理盐水里。（建议：将涂抹过的棉花棒或涂抹纸放入50 mL灭菌生理盐水里。） | 内蒙古富源国际实业有限公司 李卿 | 未采纳 | 一般都是放入10 mL灭菌生理盐水里 |
| 62 | 附录A | A.3.2建议再斟酌涂抹面积1平方厘米面积太小，代表性不强 | 杭州新希望双峰乳业有限公司 赵广生 | 采纳 | 修改为5*5平方厘米 |
| 63 | 附录A | A.3.2 来到采样点，确认已清洗结束。按照标准描述清洗结束后取样，与标题清洗消毒不符合。建议更改。 | 杭州新希望双峰乳业有限公司 赵广生 | 采纳 |  |
| 64 | 附录A | A.3.3棉花棒必须在生理盐水里浸泡30 min后才可检测。按GB 4789.2《食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定》中规定的方法来检测。如不能立即进行微生物检测，应将棉花棒置于4℃保存。建议将时间缩短，等不到30min后检测。 | 杭州新希望双峰乳业有限公司 赵广生 | 采纳 |  |
| 65 | 附录B | B.2.1检测不合格的点位，在出具试验结果的当天，通知相关人员马上重新清洗。 建议改为：检测不合格的点位，在出具试验结果的当天，通知相关人员进行原因分析采取纠正措施。 | 光明乳业 杨菊香 | 采纳 |  |
| 66 | 全文 | 全文格式按GB/T 1.1修改 | 黑龙江省农垦乳品检测中心 韩秋红 | 采纳 |  |
| 67 | 全文 | 依据GB/T1.1中附录F规定，“必须”改为“应”。 | 农业部乳品质量监督检验测试中心（哈尔滨） 李琴 | 采纳 |  |
| 68 | 其他 | 可否规定采用其他清洗剂的方法。 | 北京奶牛中心 韩广文 | 未采纳 | 其他的清洗方法比较小众，情况不太了解，不具有普适性 |
| 69 |  | 无意见 | 农业农村部食品质量监督检验测试中心（佳木斯） |  |  |
| 70 |  | 无意见 | 农业部食品质量监督检验测试中心（石河子）罗小玲 |  |  |

说明：

①发送“征求意见稿”的单位数：30 个；

②收到“征求意见稿”后，回函的单位数：20个；

③收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：18个；

④没有回函的单位数10个；

⑤收到的建议或意见68条，其中采纳58条，不采纳3条，部分采纳7条。

附件4

验证报告